Varmefyldeopgaver

- 12 kg ethanol opvarmes fra 20oC til 35oC.

Hvor meget energi blev der tilført?

- 17g havvand opvarmes 14oC.

Hvor meget energi modtog havvandet?

- 3 kg af et materiale får tilført en energi på 16.272J. Herved stiger temperaturen med 12oC.

Hvilket materiale er der tale om?

Vink: Find c.

- Noget motorbenzin tilføres energien 470.400J. Temperaturen stiger så med 28oC.

Bestem massen af benzinen.

- 130kg sand på en strand opvarmes af Solen, og modtager energien 7MJ.

Efter opvarmningen var temperaturen kommet op på 88oC.

- Bestem temperaturstigningen.

- Hvilken temperatur havde sandet inden opvarmningen?

MB