Nyttevirkning ved forskellige opvarmningsmetoder

Formål:

At bestemme nyttevirkningen for opvarmning af vand vha. hhv. en gryde på en kogeplade, en elkedel, en kaffemaskine, et gasapparat og en fonduegryde.

Kogeplade:

Apparatur:

Kogeplade

Gryde

Termometer

Litermål

Vægt

Energimåler

Fremgangsmåde

Afmål 1l vand, og hæld den på en gryde.

Mål begyndelsestemperaturen tbeg, og slut pladen til en energimåler.

Sæt gryden på pladen, og tænd for strømmen.

Sluk for strømmen når temperaturen er steget med ca. 20oC.

Aflæs sluttemperatur og energiforbrug.

| Begyndelsestemperatur tbeg |  |
| --- | --- |
| Sluttemperatur tslut |  |
| Omsat energi Eomsat |  |
| Energi som vandet modtager Emodt |  |
| Kogepladens nyttevirkning η |  |

1

Elkedel

Apparatur:

Elkedel

Termometer

Litermål

Vægt

Ur

Fremgangsmåde

1l vand afvejes, og hældes i elkedlen.

Mål vandets begyndelsestemperatur tbeg.

Tænd for elkedlen, hold øje med tiden, og lad den varme indtil temperaturen er steget med ca. 20oC. Sluk nu og aflæs sluttemperaturen tslut, og den tid der gik.

Hæld det varme vand ud i vasken, og aflæs kedlens effekt.

| Begyndelsestemperatur tbeg |  |
| --- | --- |
| Sluttemperatur tslut |  |
| Kedlens effekt |  |
| Opvarmningstid Δτ |  |
| Omsat energi Eomsat |  |
| Energi som vandet modtager Emodt |  |
| Elkedlens nyttevirkning η |  |

2

Kaffemaskine

Apparatur:

Kaffemaskine

Termometer

Litermål

Vægt

Ur

Fremgangsmåde

½l vand afvejes, og hældes i kaffemaskinen.

Mål vandets begyndelsestemperatur tbeg.

Tænd for kaffemaskinen og lad al vandet løbe igennem, hold øje med tiden.

Sluk nu og aflæs sluttemperaturen tslut, og den tid der gik.

Hæld det varme vand ud i vasken, og aflæs kaffemaskinens effekt.

| Begyndelsestemperatur tbeg |  |
| --- | --- |
| Sluttemperatur tslut |  |
| Kaffemaskinens effekt |  |
| Opvarmningstid Δτ |  |
| Omsat energi Eomsat |  |
| Energi som vandet modtager Emodt |  |
| Kaffemaskinens nyttevirkning η |  |

3

Gasapparat

Apparatur:

Gasapparat

Gryde

Termometer

Litermål

Vægt

Fremgangsmåde

½l vand afvejes, og hældes i gryden.

Mål vandets begyndelsestemperatur tbeg.

Mål massen af gasapparatet.

Tænd for gassen, og lad den varme indtil temperaturen er steget med ca. 20oC. Sluk nu og aflæs sluttemperaturen tslut.

Hæld det varme vand ud i vasken, og aflæs igen gasapparatets masse.

| Begyndelsestemperatur tbeg |  |
| --- | --- |
| Sluttemperatur tslut |  |
| Gasapparatets startmasse mstart |  |
| Gasapparatets slutmasse mslut |  |
| Omsat energi Eomsat |  |
| Energi som vandet modtager Emodt |  |
| Gasapparatets nyttevirkning η |  |

____________________________________________________________________

4

Fonduegryde

Apparatur:

Fonduesæt

Sprit

Termometer

Litermål

Vægt

Fremgangsmåde

½l vand afvejes, og hældes i gryden.

Mål vandets begyndelsestemperatur tbeg.

Cirka ½ dl husholdningssprit hældes i brænderen.

Mål massen af brænderen.

Placer den under gryden, og tænd for spritten. Lad den varme indtil temperaturen er steget med ca. 20oC. Sluk nu og aflæs sluttemperaturen tslut.

Hæld det varme vand ud i vasken, og aflæs igen brænderens masse.

| Begyndelsestemperatur tbeg |  |
| --- | --- |
| Sluttemperatur tslut |  |
| Brænderens startmasse mstart |  |
| Brænderens slutmasse mslut |  |
| Omsat energi Eomsat |  |
| Energi som vandet modtager Emodt |  |
| Fonduegrydens nyttevirkning η |  |

| Nyttevirkning η for kogeplade |  |
| --- | --- |
| Nyttevirkning η for elkedel |  |
| Nyttevirkning η for kaffemaskine |  |
| Nyttevirkning η for gasapparat |  |
| Nyttevirkning η for fonduegryde |  |

MB                   5