Fortyndingsrække:	saltopløsninger til osmoseforsøg

Formål:

at fremstille fire opløsninger: 0% NaCl (demineraliseret vand), 1% NaCl, 3% NaCl, 6% NaCl (stamopløsning)

Materialer:

En finvægt (biologi: op til 400 g) og en grovvægt (geografi: op til 5 kg)

Bægerglas (100 eller 250 mL)

Fint salt (NaCl)

Bægerglas (1000 mL)

Bægerglas (500 mL eller større) med demineraliseret vand

Glasspatel

3 bægerglas à 500 mL

Figur 1. Bægerglas.

Metode:

Stil det lille bægerglas på finvægten

Afvej 60 g NaCl i det lille bægerglas

Stil det store bægerglas på grovvægten, nulstil og hæld saltet fra det lille til det store bægerglas

Tilsæt demineraliseret vand indtil vægten viser 1.000 g

Rør rundt med glasspatel indtil alt saltet er opløst

Dette er stamopløsningen med 6% NaCl. (Formel: massen af salt / massen af blandingen * 100% = ___%)

Hæld 250 mL af stamopløsningen over i et bægerglas (500 mL) og tilsæt 250 mL demineraliseret vand – rør rundt med glasspatel. Dette er opløsningen med 3% salt.

Hæld 125 mL af 3% opløsningen over i et nyt bægerglas (500 mL) og tilsæt 250 mL demineraliseret vand – rør rundt med glasspatel. Dette er opløsningen med 1% salt.

Fyld et bægerglas med demineraliseret vand. Dette er opløsningen med 0% salt.

Husk at mærke alle opløsninger (sæt en seddel på hvert bægerglas)!

Opstilling: