3g Ng		    Opmåling af terrænprofil – test v2 	         	         august 2025

I dag skal vi prøve at opmåle et terrænprofil for at kunne tegne terrænformerne langs profilet.

Vi bruger volden (fra den gamle swimmingpool øst for gymnasiet) og plænerne omkring den.

D

B

C

E

A

1

2

4

3

5

6

Figur 1. Skematisk illustration af øvelsesterrænet. Måleretning: fra venstre mod højre.

Hvis højdeændringen mellem to landmålerstokke er større end stokkenes højde, skal der indsættes en stok (eller flere om nødvendigt) imellem dem for at kunne måle højdeændringen.

G

F

Δh8-9

Δh7-8

{

{

9

8

7

Figur 2. Afstanden måles som den vandrette afstand mellem stokkene. Højdeændringen måles fx som den lodrette afstand fra den ene stoks bund til den anden stoks bund. Sørg for at linjen (snoren/målebåndet/linealen) mellem stokkene er i vater, dvs. er helt vandret. Fra stok 7-8 er højdeændringen positiv (det går opad), men fra stok 8-9 er den negativ (det går nedad).

Tabel 1. Forslag til tabel med måleresultater. Husk fortegn ved højdeændringerne!

| Strækning | A (1-2) | B (2-3) | C (3-4) | D (4-5) | E (5-6) | I alt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afstand (m) |  |  |  |  |  |  |
| Højdeændring (cm) |  |  |  |  |  |  |

Efter første forsøg på at opmåle terrænprofilet viste det sig at være smart også at have felter til de faktiske højder (de tal, som aflæses på målebåndene) foruden feltet til de endelige resultater (den beregnede højdeændring), se Tabel 2.

Tabel 2. Forbedret forslag til tabel med måleresultater. Husk fortegn ved højdeændringerne!

| Strækning | A (1-2) | B (2-3) | C (3-4) | D (4-5) | E (5-6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afstand (m) |  |  |  |  |  |
| Snorens højde på første stok (cm) |  |  |  |  |  |
| Snorens højde på anden stok (cm) |  |  |  |  |  |
| Beregnet højdeændring (cm) HUSK FORTEGN! |  |  |  |  |  |

Materialer til hver gruppe:

5-6 rød-og hvidstribede landmålerstokke, et flere meter langt stykke snor, et vaterpas, en meterstok, et 30 m målebånd, et 3 m målebånd (eller et symålebånd).