3g Ng2	     Opmåling af terrænprofil på stranden ved Røjle Klint	          Feltarbejde

| Gruppemedlemmer: |  |
| --- | --- |
| Dato: |  |
| Tidspunkt: |  |
| Vejrforhold (observerede): |  |

Brug kortet i den generelle vejledning til at finde jeres terrænprofil på stranden.

VÆR FORSIGTIGE MED IKKE AT TRAMPE STRANDENS FORMER NED UNDER OPMÅLINGEN!

Tegn en skitse af jeres terrænprofil, så I ikke laver fortegnsfejl under opmålingen.

Gør, som vi trænede hjemme på MG og skriv resultaterne ind i Tabel 1 (og evt. Tabel 2):

- Læg en linje på tværs af stranden, så den er vinkelret på kystlinjen. Dvs. læg et målebånd fra vandkanten (vandsiden af jeres terrænprofil) til kanten af den sammenhængende vegetation (landsiden af jeres terrænprofil), således at målebåndet/terrænprofilet ligger vinkelret på kystlinjen.

- Sæt landmålerstokke i sandet langs målebåndet, når terrænet ændrer sig. Snak sammen i gruppen om, hvilke terrænformer I vil opmåle på stranden.

- Tag fotos af hele terrænprofilet og tegn en skitse, hvorpå I kan notere numre på stokke, navne på segmenter, landskabsformer osv.

- Begynd opmålingen fra stok nr. 1 (vandkanten) til stok nr. 2 (første gang der ”sker” noget på stranden). Dette segment kan I kalde A.

- Først ruller I det lange målebånd sammen, uden at få alt for meget sand ind i hylsteret.

- Dernæst spænder I snoren ud mellem stok 1 og 2 og sørger for at få snoren i vater.

- Så måler I afstanden mellem stok 1 og 2 i meter (segment A) med det lange målebånd.

- Mål højden, som snoren sidder over jorden på stok 1, i cm. Gør det samme for stok 2.

- Udregn højdeforskellen i cm og husk at skrive, om terrænet går op (+) eller ned (-) fra stok 1 til 2. Det er ikke nok at se på tallene – kig på terrænet i virkeligheden!

Gentag proceduren for segment B mellem stok 2 og 3 osv., indtil I når strandkanten, dvs. kanten af den sammenhængende vegetation.

HVIS, og kun hvis, I har mod på det, kan I også måle lidt ud i Lillebælt, men tjek først bølger, strøm og om underlaget (sandbunden) giver efter / ”suger”… Gå ikke længere ud end til midt på lårene, medmindre Lotte står i nærheden og giver ”grønt lys” for missionen.

Tabel 1. Målte og beregnede værdier fra terrænprofil ___. Husk fortegn ved højdeændringerne!

| Strækning | A (1-2) | B (2-3) | C (3-4) | D (4-5) | E (5-6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afstand (m) |  |  |  |  |  |
| Snorens højde på første stok (cm) |  |  |  |  |  |
| Snorens højde på anden stok (cm) |  |  |  |  |  |
| Beregnet højdeændring (cm) HUSK FORTEGN! |  |  |  |  |  |

Hvis I har brug for flere segmenter i jeres terrænprofil, kan I fortsætte i Tabel 2.

Tabel 2. Målte og beregnede værdier fra terrænprofil ___. Husk fortegn ved højdeændringerne!

| Strækning | F (6-7) | G (7-8) | H (8-9) | I (9-10) | J (10-11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afstand (m) |  |  |  |  |  |
| Snorens højde på første stok (cm) |  |  |  |  |  |
| Snorens højde på anden stok (cm) |  |  |  |  |  |
| Beregnet højdeændring (cm) HUSK FORTEGN! |  |  |  |  |  |