3g Ng		        Strand, revler og sediment	                                          aug. 2025

Løs de nedenstående opgaver skriftligt i par eller tremandsgrupper.

Gem besvarelsen i jeres Ng-mappe på computeren.

8.5 Strand, revler og sediment

I dette dokument kan I finde inspiration til jeres afleveringsopgave. Jeres opgave skal slet ikke være så omfattende som det, der er lagt op til i bogen, men I kan måske få nogle gode idéer alligevel.

Feltarbejde: Undersøgelse af en kyst

Formål

Formålet er at undersøge en strand i forhold til sommer- og vinterprofilet.

Feltarbejdet

- Udarbejd en dokumentation af bølgerne og strandens udseende ved hjælp af billeder og video, der viser:

  - Strandens udseende.

  - Bølgernes brydning.

  - Aflejringer af sand og sten på stranden. Se efter varierende kornstørrelse.

  - Opskylsryg og kystklint m.m.

Fladkyst

Billede 8.5.10

Fladkyst

Foto: Jan Winther Jørgensen

Beskrivelse af stranden

- Beskriv kysten, og perspektivér til teorien om kysttyper.

- Beskriv bølgernes størrelse, form og brydning.

Opmåling af stranden

- Tegn en skitse af strandens profil. Markér særlige forhold, som fx en opskylsryg.

- Opmål strandens profil.

  - Opmålingens startpunkt markeres med en landmålerstok (det er overgangen mellem kyst og land).

  - Opmålingens slutpunkt markeres med en landmålerstok (det er overgangen mellem stranden og havet).

  - Etablér en referencelinje. Det kan være i form af laser eller en snor, der er i vatter.

    - Mål højden fra referencelinjen til strandens overflade med en tommestok eller en afstandsmåler.

    - Mål afstanden (fra startpunkt til målepunkt) for hver gang, I laver en måling af kystprofilet.

    - Når profilet varierer, er det nødvendigt med flere målinger.

- Mål hældningen på stranden og opskylsryggen med et klinometer.

Figur 8.5.11

Opmåling af stranden.

| Afstand fra startpunkt, cm | Højde, cm | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| 0 | 10 | Startpunkt |
| 100 | 18 |  |
| 150 | 30 | Større sten |

Tabel 8.5.12

Eksempel på en tabel, der kan anvendes i arbejdet med opmålingen af kysten.

Figur 8.5.13

Opmåling af kysten.

Foto: Jan Winther Jørgensen

Udarbejd en rapport

Rapporten skal indeholde geofaglige sammenhænge, data og en perspektivering til aktuelle problemstillinger.

- Udarbejd en rapport, hvor de geofaglige sammenhænge inddrages:

  - kysttyper

  - opskylsryg

  - bølgerefraktion

  - kornstørrelsessortering

  - vinter- og sommerprofil

  - bølgetype

  - kystparallel transport

  - kystsikring

  - tidevand

- Udarbejd en graf, der viser det opmålte kystprofil.

  - Fastsæt niveau 0 meter til havspejlets niveau.

  - Beregn niveauet af startpunktet og de øvrige målte højder, når havspejlet er i niveau 0 meter.

  - Tegn profilet, hvor x-aksen er afstanden, og y-aksen er højden.

  - Kommentér og beskriv profilet, udpeg opskylszone, opkylsryg m.m.

  - Beskriv billederne, og sæt billederne i relation til profilet.

- Vurdér strandens profil i forhold til sommer- og vinterprofilet, og hvilke geofaglige sammenhænge der har betydning for det opmålte kystprofil.

- Vurdér, hvordan stranden vil ændres, hvis antallet af storme forøges, eller vandstanden bliver højere.

- Diskutér relevansen og aktualiteten for etablering af kystsikring for det opmålte kystprofil.

  - De forskellige typer for kystsikring bør inddrages.

Kornstørrelsesfordeling og stranden

Formål

Formålet er at få et indblik i vinden og vandets effekt på stranden.

Feltarbejdet

- Tag fem prøver af sedimentet på tværs af stranden.

- Tør sedimentprøverne.

Databehandling

- Sigt hver sedimentprøve i en sigtesøjle.

- Undersøg kornstørrelsesfordelingen.

Præsentation

- Posters.

- Lav en graf, der viser kornstørrelsesfordelingen i forhold til strandens bredde.

- Forklar årsagen til variationen i kornstørrelsesfordelingen på tværs af stranden. Inddrag herunder vind og bølger i din forklaring.