Rapport om sigteanalyse

TEORI:

- Hvad betyder ordet sediment?

- Forklar forskellen på tekstur og struktur i jord.

- Hvad betyder det, at en jord er:

  - godt sorteret?

  - dårligt sorteret?

- Hvorfor infiltrerer vand hurtigt i sandjord, men langsomt i lerjord?

- Hvorfor har lerjord ofte brug for dræn?

- Hvilken jord kan holde mest tilgængeligt vand, og hvorfor?

- Hvilken jordtype er lettest for planterødder at vokse i?

- Hvilken jordtype holder bedst på næringsstoffer?

- Hvordan forbedrer ler og humus jordens struktur?

- Hvorfor vil en landmand so regel helst have dårligt sorteret jord?

Apparatur:

En stabel sigter med forskellig maskestørrelse, bægerglas, glanspapir, en børste og en vægt

Fremgangsmåde ved øvelsen:

A: observation af sedimenter:

Beskriv grundigt udseende af sedimenterne (farve, kornstørrelse, sorteringsgrad, struktur)

B: Sigteanalyse

Prøven hældes i en foliebakke og tørres.

Kontroller at sigterne er tomme og stablet i rigtig rækkefølge.

Vej sedimentprøven i beholderen (foliebakken).

Hæld prøven i øverste sigte (den mest grovkornede).

Vej den tomme beholder og udregn prøvens vægt.

Ryst sigterne. (ryst vandret i et par minutter)

Tøm sigterne en for en over glanspapir og hæld materialet i et bægerglas eller foliebakke hvis vægt er kendt.

Vej bægerglasset med prøverne for hver sigte.

Resultaterne af vejningerne indføres i skemaet.

Beregn summen af vægten i sigterne og sammenlign med prøvens samlede vægt.

Formål og metode overvejelser

- Hvad er formålet med en sigteanalyse?

- Hvorfor bruger man sigter med forskellige maskestørrelser?

- Hvad betyder det, hvis det meste af jorden ender i én sigte?

- Hvorfor skal prøven være tør, før man sigter den?

- Hvad kan der ske, hvis sigterne ikke er stablet i den rigtige rækkefølge?

- Nævn mindst tre mulige fejlkilder i en sigteanalyse.

Resultater:
Observationer:

A)

|  | Prøve 1 | Prøve 2 |
| --- | --- | --- |
| Farve |  |  |
| Kornstørrelser |  |  |
| Sortering |  |  |
| Struktur |  |  |

B)

| Prøve nr 1 |  |  | Prøve nr 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maskevidde i mm | Vægt i sigte i g | Vægtprocent i % | Maskevidde i mm | Vægt i sigte i g | Vægt procent i % |

Databehandling

- Hvordan beregner man procentindholdet i hver sigte?
Indsæt et histogrammer for de to kornstørrelsesfordelinger

- Hvad viser histogrammerne over kornstørrelsesfordelingen?

- Er prøverne mest velsorterede eller usorterede? Passer det med jeres observationer i starten?

| Vægtprocent |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sedimenttype | Ler <0,002 mm | Silt 0,002-0,02 µm | Finsand 0,02-0,2 mm | Grovsand 0,2-2 mm |
| Moræneler | 21 | 13 | 40 | 26 |
| Morænesand | 9 | 7 | 34 | 50 |
| Smeltevandssand | 3 | 2 | 29 | 66 |
| Marskaflejring | 43 | 25 | 29 | 3 |

- Hvilken jordtype minder jeres mest om? Argumenter!

Sammenfatning

Hvordan kan sigteanalysen bruges sammen med jordtrekanten til at bestemme jordtypen?

Hvilken af de to jordtyper tror I er bedst som dyrkningsjord? Diskuter med hensyn til:

- vand

- næringsstoffer

- struktur

- rodvækst

Hvilken jordforbedringer (eks dræn, halm på marken, kalkning) er vigtigst for den type jord i har valgt?