Himmelskibet, stolenes udsving og omdrejningsfart

Hvilken sammenhæng er der mellem stolenes fart i himmelskibet og deres vinkel i forhold til vandret? Kan Himmelskibet kører så hurtigt rundt, så stolene hænger vandret? Svinger de tomme stole lige meget ud som dem med passagerer? Stolene er påvirket af to kræfter, tyngdekraften og snorkraften.  Vi skal bestemme centripetalkraften, der er vandret, og da tyngdekraften ikke har en vandret komposant, er det snorkraften der opløses i lodret og vandret retning.

Metode: Snorkraften deles op i dens to komposanter.

Det er den vandrette komposant der giver centripetalkraften

Fs, vandret=Fcen

Fs∙sinθ=m∙v2r

Og den lodrette der ophæver tyngdekraften

Fs, lodret =Ft

Fs∙cosθ=m∙g

Ved at dividere den røde ligning med den grønne ligning, fås

Fs∙sinθFs∙cosθ=m∙v2rm∙g⇒tanθ=v2g∙r⇒v=g∙r∙tanθ

Opgave 1

- Hvor stor er farten, når θ=45°, r=0,4 m og g = 10 Nkg

- Beregn vinklen i et forenklet Himmelskib (kæderne er anbragt som vist i figuren øverst på siden), hvor kædelængden er 8 m, og der er 10 omdrejninger per minut.

Bemærkning om centripetalkraften

Centripetalkraften er aldrig en selvstændig kraft, men den opstår altid som et resultat af virkelige kræfter, som fx normalkraft, snor kraft, tyngdekraft, elektriske eller magnetisk kraft. Centripetalkraften er den til cirkelbevægelsen nødvendige mod centrum rettede kraft, der fremkommer som en komposant eller en sum af virkelig kræfter.

https://phys.libretexts.org/Workbench/PH_245_Textbook_V2/10%3A_Fixed-Axis_Rotation__Introduction/10.03%3A_Centripetal_Force