Energi og effekt

På hvert apparat i husstanden er der påstemplet et effekttal. Hvad betyder det, at der bag på elkedlen står 2000 W? Hvilken sammenhæng er der mellem energi og effekt, og hvorfor kan energi måles i kilowatt-timer?

I opslaget gennemgås

- Hvordan er sammenhængen mellem effekt og energi?

- Energienheden kilowatt-time?

1. Hvordan er sammenhængen mellem effekt og energi?

Definition på effekt

Effekt er defineret som omsat energi pr. tid

effekt =energitid

eller med symboler

P  =Et

hvor P står for power der betyder effekt på engelsk. Energi måles i joule, tid måles i sekunder og effekt måles i watt, hvor watt er joule pr. sekund.

Oversigt over symboler og enheder.

| Fysisk størrelse | energi | energi effekt | tid |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol | E | P | t |
| Enhed | joule = J | watt = W =Js | sekund = s |

Enheden J kan udtrykkes via W og s

1 W=Js⇔1 J=1 W∙1 s=1 Ws=1 wattsekund

Definitionen for effekt bruges, hvis energi og tid er kendt, og vil bestemme effekten. Formlen kan omskrives matematisk til to andre formler

P  =Et⇔E=P∙t⇔ t  =EP

Du skal kun huske formlen for effekt og så omskrive til de to andre formler.

Eksempel 1

- En 2000 W elkedel omsætter 2000 joule hvert sekund.

- En 5 W LED-pære omsætter 5 joule hvert sekund.

Opgave 1. Tesla med speederen i bund

Ifølge fabrikanten leverer motoren på en Tesla P100 D en effekt på P = 565 kW

Hvor mange joule omsætter en Tesla hvert sekund, når speederen er i bund?

Energi ud fra effekt og tid

Her benyttes formlen:

energi = effekt gange tid

E=P∙t

Formlen udtrykt med ord: Jo længere tid et apparat er tændt, jo mere energi omsættes.

Eksempel 2. Energi målt i joule.

En 500 W støvsuger omsætter følgende energi i løbet af ½ time

E=P∙t

=500 W∙30∙60 s               fordi ½ time er 30 minutter og 1 minut er 60 s

=900000 J = 900 kJ             hvor k = kilo = 1000

Opgave 2. Opvarmning af vand i en elkedel

Hvor meget energi omsætter en 2000 W-elkedel i løbet af 5 minutter?

Hvis elkedlen er fuldt taget det 6 minutter før vandet koger, men det tager kun 2. minutter at koge vand til et krus te. Fyld ikke kedlen helt op hver gang der skal sættes vand over til te.

En mikroovn kan kun ændre den leverede effekt ved at være slukket i noget af tiden. Hvis en 1000 W ovn skal levere 500 W er der kun tændt for mikrobølgerne i halvdelen af tiden. Hvis den skal levere 250 W er der kun tændt for mikrobølgerne i ¼ af tiden. Det kaldes en on/off regulering.

2. Energienheden kilowatt-time

Energi-enhederne wattsekund, wattminut, Wh og kWh

1 wattsekund=1 Ws=1 W ∙ 1 s = 1 J

1 wattminut=1 Wm=1 W ∙ 60 s  = 60 J

1 watttime=1 Wh=1W ∙ 3600 s = 3600 J = 3,6 kJ

1 kilowatttime=1kWh=1 kW ∙ 3600 s = 3600 kJ = 3,6 MJ         hvor M = mega = million

En gennemsnitsdansker bruger ca. 1600 kWh om året og gennemsnitsprisen for 1 kWh var i 2023 3,6 kr.

Eksempel 3. Energi i målt kilowatt-timer

1 kWh er den omsatte elektriske energi, når et apparat med effekten 1000 W er tændt i 1 time, eller

2000 W terrassevarmer tændt i en 1/2 time

500 W støvsuger i 2 time

20 W halogenpære i 50 timer

5 W LED-pære i 200 timer

Sammenhængen udtrykt med ord: Den samme energi kan opnås med en stor effekt i kort tid eller en lille effekt i lang tid.

Tid ud fra energi og effekt

Her benyttes formlen

tid = energi divideret med effekt

t  =EP

Formlen udtrykt med ord: Jo større effekt kogepladen har, jo kortere tid tager det at bringe vandet til spaghetti kog

Eksempel 6. Hvor lang tid tager en opladning?

En oplader med effekten 10 kW skal bruge 10 h for at give en fuld opladning til en Tesla 100, med en energikapacitet på 100 kWh, fordi

opladetid = batteriets energikapacietopladerens effekt

=100 kWh10 kW

=10 h

Opgave 3. Lynoplader

Hvorfor skal en 120 kW lynoplader kun bruge 2/3 time for at oplade batteriet til 80 % af fuld

kapacitet på en Tesla 100?

Formel for sammenhæng mellem effekt og tid, når energiomsætningn er konstant

Stor effekt i kort tid giver samme energi som lille effekt i lang tid

P1∙t1=P2∙t2

Opgave 5. Mikroovn

Når man opvarmer en tallerken med i en mikroovn, kan man vælge både effekt og tid. Hvis 500 W og 4 minutter giver varm suppe, hvor mange W skal oven stilles på, for at få varm suppe på 2 min.?

Metode til udregning af energiforbrug i kWh

- Omregn apparatets effekt til kW.

- Omregn den tid apparatet er tændt til timer.

- Gang derefter apparatets effekt i kW med tiden i timer.

Eksempel 4. Anvendelse af metoden

Hvor meget energi omsættes, når en 1000 W-ovn opvarmes i løbet af 15 min.

- 500 W = 0,5 kW

- 15 minutter = 1560=0,25 h

- Ved at gange kW med timer fås: 0,5 kW ∙ 0,25 h = 0,125 kWh

Opgave 5. Terrassevarmer

Hvor stor er energiomsætningen målt i kWh, når en terrassevarmer, er tændt i 6 timer?

Hvorfor skal man undgå at bruge en terrassevarmer?

Om at bruge ovnen med omtanke

Opvarmning af en ovn, der er indstillet til varmluft, tager kortere tid end hvis den er indstillet på over-og undervarme. Man kan spare energi ved at sætte maden ind i oven allerede under opvarmningen og slukke oven lidt før, og dermed udnytte eftervarmen.

https://samvirke.dk/artikler/brug-varmluft-naar-du-kan-det-sparer-energi-og-din-ovn-bliver-hurtigere-varm

Opgave 6. Opvarmning af en ovn

- Hvor mange kWh bruger en ovn på at blive opvarmet til 175 ℃, når den er indstillet til varmluft?

- Hvor mange kWh bruger en ovn på at blive opvarmet til 200 ℃, når den er indstillet til over-og undervarme