Elementets maksimale effekt og nyttevirkning

Den afsatte effekt i den ydre kreds er størst, når den ydre resistans i kredsløbet er lig med den indre resistans i batteriet. Nyttevirkningen er 50 %, når den afsatte effekt er størst.

Energi effekt i en resistor

P=R∙I2

Hvor P er den afsatte effekt, R er resistansen, I er strømstyrke. Formlen kan begrundes ud fra definitionerne på spænding og strøm, samt ohms lov U=R∙I

spændingsforskel =energiladning  og strømstyrke =ladningtid

Begrundelse for formlen ses nedenfor, hvor ladning kan forkortes ud

effekt = energiladning  ∙ ladningtid

= spændingsforskel ∙ strømstyrke

Eller med symboler

P=U∙I

Ved at indsætte ohms lov U=R∙I fås

P=U∙I=R∙I∙I=R∙I2

Model af et element, indre resistans

Den indre resistans er et mål for, hvor svært det er for strømmen, at komme gennem selve elementet. Jo længere et element har været i brug, jo større bliver den indre resistans. Elementet leverer energi, men noget af denne energi går tabt i elementet selv.

Kort forklaring på hvordan det virker

Et element er ikke en ladningsbeholder, men en ladningspumpe. Det er i stand til at pumpe de elektroner rundt, der allerede findes i ledningerne. Det løber ikke tør for elektroner, når det er ’fladt’, men det er elektronpumpen, der ikke fungerer længere.

Ohms lov for kredsløb med et batteri

Når et element leverer energi, afsætte noget af energien i den ydre kreds og resten i elementet selv. U0 = hvilespænding, Rydre = ydre resistans og Rindre = indre resistans

leveret effekt = effekt afsat i elementet + effekt afsat i den ydre kreds

U0∙I=Ri∙I2+Ry∙I2

U0=(Ri+Ry)∙I

Eksempel 1. Strømstyrke

Batteriet hvilespænding U0=12 V, indre resistans Ri=2 Ω og den ydre resistans Ry=2 Ω

I=U0Ry+ Ri=12 V2 Ω+ 2 Ω=3 A

Afsatte effekt i den ydre kreds

effekt afsat i elementet + effekt afsat i den ydre kreds = leveret effekt

Ry∙I2+ Ri∙I2=U0∙I

Py=U0∙I-Ri∙I2

Eksempel 2. Afsat effekt

Kaldes effekten afsat i den ydre kreds for Py, fås

Py=Ry∙I2=U0∙I-Ri∙I2

Batteriet hvilespænding U0=12 V, indre resistans Ri=2 Ω og den ydre resistans Ry=2 Ω

Py=U0∙I-Ri∙I2

=12 V∙3 A-2 Ω∙3 A)2

=36 W-18 W=18 W

Opgave 1. Maksimal effekt i den ydre kreds.

Batteriet hvilespænding og indre resistans U0=12 V, Ri=2 Ω. Udfyld resten af tabellen og afsæt effekten i den ydre kreds som funktion af strømstyrken. Bestem maksimum grafisk

| Ry | 10 Ω | 4 Ω | 2 Ω | 1 Ω | 0,4 Ω | 0 Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | 2 A | 3 A | 4 A |  |  |
| Py |  | 16 W | 18 W | 16 W |  |  |

Den maksimale afsatte effekt i den ydre kreds

Py=U0∙I-Ri∙I2

Heraf ses, at

Py=0⇔U0-Ri∙I∙I=0⇔I=0 eller Imax=U0Ri

Hvor Imax er kortslutningsstrømstyrken, dvs. den maksimale strøm. Dem maksimale strøm opnår, når elementets poler forbindes med en ledning med en meget lille resistans.

Den afsatte effekt i den ydre kreds, er et andengradspolynomium som funktion af strømstyrken, derfor er toppunktet for parablen midt mellem de to nulpunkter. Den maksimale afsatte effekt opnår, når strømstyrken er halvt så stor som kortslutningsstrømstyrken.

IPmax=U02∙Ri

Ved indsætning fås

Pmax=U0-Ri∙I∙I=U0-Ri∙U02∙Ri∙U02∙Ri=U024∙Ri

Når den afsatte effekt i den ydre kreds, er maksimal, så er Ri=Ry:

IPmax =U02∙Ri ⇔U0=2∙Ri∙IPmax =(Ry+ Ri)∙IPmax ⇒2∙Ri=(Ry+ Ri)⇒Ri=Ry

Elementets nyttevirkning

Elementets nyttevirkning η er defineret som den afsatte effekt i den ydre kreds (nytteeffekt) divideret med den tilførte effekt. Nyttevirkningen kan udtrykkes via to formler

η=PnyttigPtilført=U0∙I-Ri∙I2U0∙I=1-Ri∙IU0

η=PnyttigPtilført=Upol∙IU0∙I=UpolU0=Ry∙I(Ry+ Ri)∙I=Ry(Ry+ Ri)

Elementets nyttevirkning ved max effekt fås ved at indsætte Ry=Ri i den nederste udgave

η=Ry(Ry+ Ri)=Ry(Ry+ Ry)=12

Samme resultat opnås ved at indsætte IPmax i den øverste udgave af formlen for nyttevirkning

η=1-Ri∙IPmaxU0=1-Ri∙U02∙RiU0=12

The billion dollar race for the perfect battery

https://www.youtube.com/watch?v=AGglJehON5g