Effekt, nyttevirkning og kemisk energi

Opgave 1

En hårtørrer bruger 1600 J på 3 sekunder.

- Udregn dens effektforbrug.

- Hvor meget energi bruger den på 2,5 min?

Opgave 2

En computer har et effektforbrug på 250 W.

- Hvor meget elektrisk energi bruger den på 12 timer?

- Hvad koster det, hvis prisen er 1,50 kr/kWh?

- Hvor lang tid er den om at bruge 1 kWh?

Opgave 3

På en time omsætter et kraftvarmeværk 3,7⋅1012J kemisk energi ved afbrænding af kul, hvorved der produceres 1,3⋅1012J elektrisk energi.

- Beregn kraftvarmeværkets nyttevirkning.

Opgave 4

En elektrisk pære på 75 W er tændt i en time.

- Hvor meget energi har den fået tilført?

Glødepæren har en nyttevirkning på 6%

- Forklar hvad det betyder, at glødepæren har en nyttevirkning på 6%.

- Beregn den nyttige energi.

Opgave 5

Beregn den kemiske energi for 2 kg af de stoffer der er angivet i nedenstående tabel.

| Stof | B (MJ/kg) | Ekemisk (J) |
| --- | --- | --- |
| Benzin | 42,7 |  |
| Sprit (95%) | 25,3 |  |
| Dieselolie | 41,3 |  |
| Halm | 13,5 |  |

Opgave 6

I et oliefyr brændes 2,8 kg olie med brændværdien 42,3 MJ/kg.

- Beregn massen af den afbrændte olie.

- Beregn den kemiske energi (der frigives ved forbrændingen af olien).

En varmemåler viser, at radiatorerne modtager 81 MJ fra oliefyret.

- Beregn oliefyrets nyttevirkning.

Opgave 8

Hvor meget energi frigives der:

- Ved forbrænding af 150 kg brunkul, der har en brændværdi på 16,5 MJ/kg?

- Ved forbrænding af 150 kg stenkul, der har en brændværdi på 29,3 MJ/kg?

Når man brænder kul i et ældre fyr, er nyttevirkningen kun ca. 65%.

- Hvor meget energi får man ud af at brænde 150 kg stenkul?