EKSPERIMENT - Nyttevirkning

Formål

At bestemme nyttevirkningen for en elkedel.

Teori

Nyttevirkningen af en proces er givet ved

Nyttevirkning=Den nyttige energiDen tilførte energi·100 %

I vores eksperiment er den tilførte energi den elektriske energi, som elkedlen omdanner.

Den nyttige energi er væksten i vandets termiske energi. 
For at kunne beregne den skal man vide, at vands termiske energi vokser med 4180 J for hvert kg og for hver grad det opvarmes.

Forsøgsudstyr

- Elkedel, Effektmåler, Vægt, Stopur, Mellem 0,5 kg og 1,0 kg vand.

Udførsel

Overordnet set skal vi måle effekten af elkedlen, tiden som elkedlen er tændt, massen af vandet og hvor meget temperaturen af vandet stiger.

| Starttemperatur | Sluttemperatur | Massen af vand | Effekten af elkedlen | Tid |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Databehandling

- Beregn den tilførte energi Etilført=P·t

- Beregn den nyttige energi Enytte=4180·(massen i kg)·(Tslut-Tstart)

- Beregn nyttevirkningen for elkedlen.