Måling af atomspektre med

Pasco Spectrometer

Formål: At udmåle spektrene for nogle af Universets mest udbredte atomer.

Udstyr: PC tilkoblet Pasco Spectrometer.

Udførelse:

- Tilslut spektrometeret til USB-porten og tænd for Pasco Spectrometer programmet.

- Hold power knappen inde et par sekunder indtil alle lamperne blinker. (Findes på højre side af kassen)

- Den firkantede ende af fiberoptik kablet sættes ned i kuvetteholderen. Pilen skal pege til venstre.

- Spænd målespidsen forsigtigt op i et stativ. Spidsen skal pege ind i lampen, men nogen af lamperne er så kraftige at de giver for meget lys. Så flytter man spidsen længere væk.

- Klik på analyser lys

- Nu er I klar til at måle på atomspektre. Klik på den røde knap i nederste venstre hjørne af skærmen for at starte og standse målingerne.

- Det kan muligvis hjælpe at skrue op for integrationstiden eller de andre variable, samt zoome langs y-aksen, for at få mere tydelige toppe.

Del 1: Natrium

- Vi ved at natrium har en meget kraftig linje i det synlige område ved 589 nm.

- Mål på natriums lys. Marker den højeste top med markeringsværktøjet.

- Vi antager at spektrometeret har samme fejlmåling for alle linjer. Noter fejlmålingen her:

___________nm

Dette tal skal lægges til eller trækkes fra alle kommende målinger.

Del 2: Hydrogen eller helium

- Tænd for hydrogenlampen

- Mål de synlige linjer i hydrogen, og korriger dem.

- Passer de med de Balmerlinjer I beregnede i opgaven?

| Farve | Lilla | Blålilla | Blågrøn | Rød |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| λmålt |  |  |  |  |
| λkorrigeret |  |  |  |  |
| λtabel |  |  |  |  |
| Afvigelse i % |  |  |  |  |

Del 3: Ukendt atom

Analyser lyset fra lampen med det ukendte lys.

Noter farver og bølgelængder for de tydeligste linjer. Husk at korrigere.

Slå spektrallinjerne op i Databogen, eller brug pascos referencespektre. Hvilket atom er der mon tale om? Hvor sikker er du?

| Farve |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λmålt |  |  |  |  |  |
| λkorrigeret |  |  |  |  |  |
| λtabel |  |  |  |  |  |
| Afvigelse i % |  |  |  |  |  |

Spørgsmål før øvelsen:

- Forklar med ord hvordan lyset udsendes fra et atom

- Benyt ”snydeformlen”: λ=1242nm∙eVEfoton og energiniveaudiagrammet for hydrogen til at finde de forventede fire synlige linjer. (Overgangene som ender i n=2)

Spørgsmål efter øvelsen:

- Hvordan så I atomernes fingeraftryk i denne øvelse?

- Hvor præcis er metoden til at bestemme bølgelængder af lys?

- Perspektiver til hvordan man bestemmer sammensætningen af atomer i en stjernes atmosfære

- Perspektiver til hvordan man kan bruge spektrallinjer til at finde afstand til en fjern galakse.