2z/2025

Sekventeringen i gang… og næste morgen

Statistikker over sekventeringen

Antal 1000 reads (DNA-sekvenser) over tid:

Længde af reads:

Reads i forhold til kvalitetsfilter:

Hvor mange reads var der for hver barcode?

Workflow i programmet Epi2Me: affectionate_franklin

I Epi2Me alignes (sammenlignes) sekvenserne med en database med indberettede sekvenser for 16S rRNA-genet fra hele verden.

| Gruppe | Prøve | DNA-konc. efter oprensning (ng/uL) | uL prøve til PCR (10 ng) Max 15 µL | Barcode | DNA-konc efter PCR | µL prøve til sekventering (100-200 ng i alt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Surdej | 0,536 | 10uL = 5,36 ng | A11 | top low |  |
| 2 | Drivhus jord | 3,70 | 10/3,7 = 2,70 µL | A12 barcode 18 | 19,0 |  |
| 3 | Drivhus 2 | 3,70 | 10/3,7 = 2,70 µL | A13 | smidt ud |  |
| 4 | Markjord | 120 | 1:100 10ng/1,20ng/ul = 8,3ul | A14 | (too low) Anden måling: 0,294 |  |
| 5 | Markjord 2 |  | 1:100 10ng/1,20 ng/l = 8,3ul | A15 | 36,4 ng/ul |  |
| 6 | karklud | 0,264 | 10uL= 2,64ng | A16 | too low |  |
| 7 | Markjord 3 |  | 1:100 10ng/1,20ng/ul = 8,3ul | A17 | too low |  |

Det skal der blandes til PCR (beregningseksempel):

| Reagens | Volumen | Eksempel |
| --- | --- | --- |
| Mastermix (2x) | 25 µL | 25 µL |
| Barcode | 10 µL | 10 µL |
| Prøve | X µL der indeholder 10 ng DNA | Prøven indeholder 2,5 ng/µL. Der skal bruges 10. Derfor tilsættes: |
| DNAse-frit H2O | … op til 15 µL | 15 µL – 4 µL = 11 µL |
| I alt | 50 µL | 25 + 10 + 4 + 11 = 50 µL |

Resultat af hver barcode