Undersøgelse af en lille pære.
Formål.

Vi vil undersøge en pære med påskriften 6V – 50 mA.

Undersøgelsen  omfatter:   om påskriften passer

                                          hvad der kræves for at få pæren til at gløde svagt

                                          hvad effektforbruget er ved forskellige lysstyrker

                                          hvor varm glødetråden er ved forskellige lysstyrker

Apparatur

Forsøgsopstilling

Forsøgets udførelse

Foretag et par målinger med U< 50 mV

Dernæst et par målinger med U< 0,5 V

Derefter i spring på ca. 0,5 V op til ca. 4 V og herefter i spring på ca. 1 V op til 10 V.

Notér undervejs den spænding, hvor pæren lige akkurat gløder

Måleresultater

	             U                                 
	               I
	              R

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	U  [V] 
	I  [A] 
	R  [Ω]
	t  [oC]
	P  [W]

	Pæren gløder lige akkurat
	
	
	
	
	

	Pæren lyser normalt
	 6,0 V
	
	
	
	

	Pæren lyser stærkt
	10,0 V
	
	
	
	


Behandling af måleresultater

Afbild U som funktion af I

og

R som funktion af I  (i Excel)

· Overvej om dine grafer skal gå gennem (0,0).

· Skitsér, hvordan de to grafer ville se ud, hvis pærens modstand havde været konstant

· Beskriv, hvordan dine kurver afviger fra dem, der gælder ved konstant modstand.

Beregn temperaturen t og effekten P  -  et eksempel på beregningerne vises i detaljer.

Fejlkilder

Konklusion

Hvad viser dine grafer?

Hvad viser tabellen, jvf. formålet med øvelsen.
