Nyttevirkning ved opvarmning af vand

Formål

Vi vil måle energiforbruget og beregne nyttevirkningen ved opvarmning af vand. Tre metoder skal sammenlignes.

Apparatur

Elkedel, kogeplade m. kedel, induktionsplade m. gryde, Wattmeter, stopur, måleglas, termometer.

Forsøgsbeskrivelse

Apparatets påtrykte effekt noteres. Der afmåles hhv. 0,5 L og 1,0 L koldt vand fra hanen, som hældes i apparatet og begyndelsestemperaturen tb måles.

Apparatet tilkobles gennem et Wattmeter, hvorpå apparatets effektforbrug aflæses under opvarmningen. Med et stopur måles tiden τ, hvor opvarmningen står på. Vandet må ikke komme op på 100 grader Celsius. Efter opvarmningen måles vandets sluttemperatur ts. Forsøget gentages med de andre apparater.

Måleresultater

| Elkedel | påtrykt P | målt P | tb | ts | tid τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enhed | W = J/s | W = J/s | ºC | ºC | s |
| 0,5 L |  |  |  |  |  |
| 1,0 L |  |  |  |  |  |

| Kogeplade m. kedel | påtrykt P | målt P | tb | ts | tid τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enhed | W = J/s | W = J/s | ºC | ºC | s |
| 0,5 L |  |  |  |  |  |
| 1,0 L |  |  |  |  |  |

| Induktionsplade m. gryde | påtrykt P | målt P | tb | ts | tid τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enhed | W = J/s | W = J/s | ºC | ºC | s |
| 0,5 L |  |  |  |  |  |
| 1,0 L |  |  |  |  |  |

Beregninger

I hvert tilfælde beregnes varmeenergien Eudnyttet, som vandet har modtaget (udnyttet), og den elektriske energi Ebrugt, som der er brugt (benyt den målte effekt). Desuden beregnes nyttevirkningen η.

Eudnyttet=m⋅c⋅∆T

Ebrugt=P⋅τ

Nyttevirkning  η=EudnyttetEbrugt=Modtaget (udnyttet) varmeenergi i vandetApparatets elforbrug⋅100%

Vis eksempler på beregningerne!

Konklusion

Der foretages en sammenligning af de 3 metoder til vandopvarmning. Der undersøges desuden om nyttevirkningen er afhængig af vandmængden.

Fejlkilder og forskelle ved metoderne diskuteres.