Spænding og elektrisk effekt

Opgave: Spændingskilde

En ladningsmængde på 0,40 C tilføres en energimængde på 50 J henover en spændingskilde.

- Beregn spændingsforskellen over spændingskilden.

Opgave: Elektrisk komponent

I en elektrisk komponent afgiver en ladningsmængde på 25 mC (svarende til 25⋅10-3 C) en energimængde på 1,0 kJ (svarende til 1,0⋅103 J).

- Beregn spændingsforskellen over komponenten.

Opgave: En elektrisk pære

Spændingsfaldet over en elektrisk pære er 12 V, og pærens effekt er 6,0 W.

- Hvor meget energi afsættes i pæren hvert sekund?

- Hvor stor ladningsmængde passerer igennem pæren hvert sekund?

- Hvad er strømstyrken igennem pæren?

Opgave: Kogeplade

I en kogeplade sidder en glødetråd, som omsætter en elektrisk energi på 46 kJ , når der strømmer en ladning på 200 C gennem den.

- Hvor stor er spændingsforskellen mellem glødetrådens endepunkter?

Opgave: Stereoanlæg

Vi slutter et bestemt stereoanlæg til 230 V. Strømstyrken i ledningen er 4,6 A. Vi hører musik i 2,5 timer.

- Beregn størrelsen af den mængde ladning, der er strømmet gennem stereoanlægget i løbet af de 2,5 timer.

- Hvor meget energi er der afsat?