MODSTAND I METALTRÅDE.

FORSØG.

Udmål resistansen i kanthal-tråd med et Ohm-meter og kontroller med beregning.

| Længde L | Diameter d | R(målt) | Tværsnitareal A | R(beregnet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m | mm | Ω | mm2 | Ω |
| 0,50 | 0,25 |  |  |  |
| 1,00 | 0,25 |  |  |  |
| 2,00 | 0,25 |  |  |  |
| 1,00 | 0,50 |  |  |  |
| 1,50 | 0,50 |  |  |  |
| 2,00 | 0,50 |  |  |  |
| 2,00 | 1,00 |  |  |  |

| L Metal | resistivitet Ω mm2 / m |
| --- | --- |
| Aluminium | 0,025 |
| Jern | 0,089 |
| Kobber | 0,0155 |
| Konstantan | 0,49 |
| Kanthal | 1,45 |
| Wolfram | 0,0489 |
| Sølv | 0,0150 |

Lav et par små konklusioner på forsøget:

Tabel over nogle metallers

resistivitet ved 0°C.

Opg.l 	Beregn resistansen i en kobberledning med længden 0,50 m og tværsnitsarealet 2 mm2. (en af vore laboratorieledninger).

Opg.2 	Beregn resistansen i 10 cm konstantantråd med diameter 0,25 mm

Opg.3 	Beregn resistansen i en 2 km lang ledning af aluminium med tværsnitsarealet 1 cm2.

Opg.4 	En højspændingsledning er 25 km lang og har tværsnitsarealet 637 mm2. Den består af en kerne af jern omgivet af aluminium.

Jernkernen har tværsnitsarealet 72 mm2.

a) Beregn resistansen af jernkernen i ledningen.

b) Beregn ledningens samlede resistans.

På et bestemt tidspunkt er strømstyrken i ledningen 1250 A.

c) Beregn spændingsfaldet over ledningen.

d) Beregn den effekt, der afsættes i ledningen.

Opg.5. Ledningen i en kabelrulle består af 2 kobberledere hver med længden 15 m og tværsnitsarealet 2 mm2.

a)  Beregn resistansen i hver kobberleder.

Kabelrullen leverer strøm fra en stikkontakt til en el-ovn. Strømstyrken er 9,2 A.

b)  Beregn spændingsforskellen over hver kobberleder.

c)  Beregn den effekt, der afsættes i kabelrullen.

d)  Forklar, hvorfor kabelruller bør rulles helt ud, når de bruges.