Øvelsesvejledning: Joules lov

Formål

I dette eksperiment vil vi undersøge Joules lov P=R⋅I2 som kan omskrives til ΔE=R⋅I2⋅Δt.

Kort om forsøget

Vi undersøger Joules lov med et kalorimeter, se billedet. Vi hælder vand i det inderste bæger, som er isoleret med flamingo samt et ydre bæger. Låget til bægeret har to modstandsspiraler. Når vi sender strøm igennem modstandene, udvikles varme. Vi antager, at systemet er isoleret, så al den tilførte elektriske energi omsættes til varmeenergi i vandet og i kalorimeteret.

Vi kan beregne den modtagne energi vha. vores vide om vandets termisk energi (dvs. ΔE=m⋅c⋅ΔT).

Resistansen kan måles direkte, og strømstyrken styrer vi selv.

Udførelse

I del 1 undersøges afhængigheden af I. Modstanden R og tiden Δt fastholdes, mens strømstyrken varierer.

I del 2 undersøges afhængigheden af Δt. Modstanden R og strømstyrken I fastholdes, mens tiden varierer.

I del 3 undersøges afhængigheden af R. Tiden Δt og strømstyrken I fastholdes, mens resistansen varierer.

Teori

Joules lov: Vi omskriver først Joules lov.

P=R⋅I2 ⇔
 ΔEΔt=R⋅I2⇔
ΔE=R⋅I2⋅Δt   (1)

Den elektriske energi ΔE som en strøm I omsætter til varme i en resistor R i tidsrummet Δt, kan vi bestemme med formel (1).

I forsøget kan vi aflæse strømstyrken I, og vi kan måle tidsrummet Δt samt modstanden R. Vi mangler en metode til at finde ΔE.

Opvarmningen: Idet vi antager, at systemet er isoleret, er den energi, som vandet og kalorimeteret modtager, lig med den energi, vi tilfører systemet.

ΔEmodtaget=ΔEtilført⇔
ΔEmodtaget=ΔEvand+ΔEkalorimeter   (2)

Energien der afsættes i vandet kan beregnes ved den velkendte formel:

ΔEvand=mvand⋅cvand⋅ΔT   (3)

hvor cvand=4186Jkg⋅℃.

Energien der afsættes i kalorimeteret og modstandsspiralerne kan beregnes ved:

ΔEkalorimeter=Ckalorimeter⋅ΔT   (4)

Her står Ckalorimeter for varmekapaciteten af kalorimeteret. Den specifikke varmekapacitet c fortæller, hvor meget energi der skal til opvarmningen pr. kg og pr. ℃ og har enheden Jkg⋅℃. Varmekapaciteten C indeholder allerede massen af vores kalorimeter, og fortæller hvor meget energi der skal til opvarmningen pr. ℃. For kalorimeteret i forsøget er oplyst følgende:

Ckalorimeter=25J℃

Vi samler nu formel (4) og (3) i formel (2):

ΔEmodtaget=mvand⋅cvand⋅ΔT+Ckalorimeter⋅ΔT   (5)

Den energi vandet og kalorimeteret modtager kan beregnes med formel (5).

Del 1 – Undersøgelse af afhængigheden af I

- Brug et multimeter til at måle resistansen R henover de to modstande i en serieforbindelse.

Notér værdien: R=______

- Hæld 200 mL vand i kalorimeteret. Det skal gerne være 5 ℃ under stuetemperatur.

- Forbind ledningerne, så modstandsspiralerne er i en serieforbindelse. Sørg for at indsætte et amperemeter, så strømstyrken kan måles.

- Tjek at modstandene er i vand, og tilslut jævnstrøm til kredsløb. Indstil strømstyrken til 1 A. Herefter afbrydes strømmen, der røres rundt i vandet og begyndelsestemperaturen T1 aflæses.

- Dernæst sluttes strømmen til igen, og sluttemperaturen T2 aflæses efter 3 minutter. Undervejs og særligt inden sluttemperaturen aflæses, omrøres der med den indbyggede omrører.

- Udskift vandet og gentag med henholdsvis: 1 A, 2 A og 3 A.

Lav en tydelig tegning af opstillingen til dig selv:

Del 1 - Databehandling

Indsæt resultaterne i et skema som følgende:

| I (A) | T1 (℃) | T2 ℃ | ΔT (℃) | I2 A2 | ΔE (J) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 A |  |  |  |  |  |
| 2,00 A |  |  |  |  |  |
| 3,00 A |  |  |  |  |  |

- Lav en graf med energien ΔE som funktion af kvadratet på strømstyrken I2.

(Dvs. x-aksen skal vise I2 og y-aksen skal vise ΔE.)

- Lav lineær regression gennem (0,0).

- Sammenlign hældningen med den teoretiske hældning ifølge Joules lov, se formel (1).

- Udregn modstanden R ud fra den lineære regressions hældning.

- Overvej fejlkilder og måleusikkerheder.

Del 2 – Undersøgelse af afhængigheden af Δt

- Vi skal igen bruge opstillingen med de to modstande i serieforbindelse fra før.

Notér resistansen fra før: R=______

- Hæld igen 200 mL vand i kalorimeteret. Det skal gerne være 5 ℃ under stuetemperatur.

- Sørg for at modstandsspiralerne er i vand og tilslut jævnstrøm til kredsløbet.

Indstil strømstyrken til 3 A. Herefter afbrydes strømmen, der røres rundt i vandet og begyndelsestemperaturen T aflæses.

- Tilslut strømmen til igen, og mål temperaturen hvert minut i 5 minutter. Sørg for at røre rundt i vandet undervejs. Efter de 6 temperaturaflæsninger er vi færdige.

Lav en tydelig tegning af opstillingen til dig selv:

Del 2 - Databehandling

Indsæt resultaterne i et skema som følgende:

| Δt (s) | T (℃) | ΔT (℃) | ΔE (J) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |
| 120 |  |  |  |
| 180 |  |  |  |
| 240 |  |  |  |
| 300 |  |  |  |

- Lav en graf med energien ΔE som funktion af Δt.

(Dvs. x-aksen skal vise Δt og y-aksen skal vise ΔE.)

- Lav lineær regression gennem (0,0).

- Sammenlign hældningen med den teoretiske hældning ifølge Joules lov, se formel (1).

- Udregn modstanden R ud fra den lineære regressions hældning.

- Overvej fejlkilder og måleusikkerheder.

Del 3 – Undersøgelse af afhængigheden af R

- I dette forsøg holdes tiden konstant på 4 minutter, og strømstyrken holdes konstant på 3 A.

- Der bruges fortsat 200 mL vand. Udskift det undervejs mellem forsøgene, hvis det bliver for varmt.

- Resistansen varieres ved at enkelt-, parallel- og seriekoble de to modstandsspiraler. Find modstanden over hver kobling med et multimeter.

- Tjek at modstandene er i vand, og tilslut jævnstrøm til kredsløb. Indstil strømstyrken til 3 A. Herefter afbrydes strømmen, og begyndelsestemperaturen T1 aflæses.

- Dernæst sluttes strømmen til igen, og sluttemperaturen T2 aflæses efter 4 minutter. Undervejs og særligt inden sluttemperaturen aflæses, omrøres der med den indbyggede omrører.

- Udskift vandet og gentag med ny modstandskobling.

Lav en tydelig tegning af opstillingen til dig selv:

Del 3 - Databehandling

Indsæt resultaterne i et skema som følgende:

|  | R (Ω) | T1 (℃) | T2 (℃) | ΔT (℃) | ΔE (J) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enkelt (modstand 1) |  |  |  |  |  |
| Enkelt (modstand 2) |  |  |  |  |  |
| Parallel |  |  |  |  |  |
| Serie |  |  |  |  |  |

- Lav en graf med energien ΔE som funktion af R.

(Dvs. x-aksen skal vise R og y-aksen skal vise ΔE.)

- Lav lineær regression gennem (0,0).

- Sammenlign hældningen med den teoretiske hældning ifølge Joules lov, se formel (1).

- Overvej fejlkilder og måleusikkerheder.

Samlet konklusion på alle 3 forsøg. Gælder Joules lov?