Undersøgelse af en spændingskilde.

Formålet er at undersøge sammenhængen mellem spændingsforskel og strømstyrke for en udleveret

batterikasse.

I kredsløbet indgår en dekademodstand, som er angivet med Ry på figuren.

Vælg værdier mellem 10Ω og 1000Ω, som vist i skemaet nedenfor.

Mål hver gang polspændingen Up og strømstyrken I.

Inden I får udleveret batterikassen, skal jeres gruppe blive enige om en forudsigelse:

Når dekademodstanden gøres mindre, bliver strømstyrken     større / den samme / mindre

og polspændingen          større/ den samme / mindre

Begrund dette

| Dekaderesistans Ry | Polspænding Up | Strømstyrke I | Afsat effekt P |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V | mA | mW |
| 1000 |  |  |  |
| 900 |  |  |  |
| 800 |  |  |  |
| 700 |  |  |  |
| 600 |  |  |  |
| 500 |  |  |  |
| 400 |  |  |  |
| 300 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

- Afbild polspændingen Up (2.akse) som funktion af strømstyrken I (1.akse).

- Find en god passende regression og opskriv ligningen, først med y og x (som i EXCEL eller Maple), dernæst med Up og I.

Tolkning af konstantleddet.

- Forklar, at konstantleddet er den maksimale polspænding.

- Forklar, at den maksimale polspænding opnås, når den tilsluttede resistans er uendelig stor, dvs. når spændingskilden slet ikke afgiver strøm.

Den maksimale polspænding kaldes spændingskildens hvilespænding, og den betegnes U0.

- Noter jeres værdi for batterikassens hvilespænding U0 =

Tolkning af skæringspunkt med x-aksen.

- Forklar, at grafens skæringspunkt med x-aksen viser den maksimale strømstyrke, som spændingskilden kan afgive.

- Forklar, at den maksimale strømstyrke opnås, når den tilsluttede resistans praktisk taget er 0 Ω.

Man siger, at spændingskilden så er kortsluttet.

Den maksimale strømstyrke kaldes derfor kortslutningsstrømstyrken, og den betegnes Ik.

- Noter jeres værdi for batterikassens kortslutningsstrømstyrke Ik =

Tolkning af hældningskoefficienten.

Strøm går altid hele vejen rundt i et kredsløb, ligesom kæden på en cykel. Der går altså også strøm mellem polerne inde i selve spændingskilden. Her vil der være en vis resistans, som kaldes den indre resistans Ri.

Som følge af denne resistans vil der være et spændingsfald inde i spændingskilden. Den kan beregnes med Ohms lov:   spændingsfald U inde i spændingskilden   =   Ri ∙ I.

Det betyder, at polspændingen så er mindre end hvilespændingen U0:

Up     =   U0   – spændingsfaldet U inde i spændingskilden

Altså:    		Up     =   U0   – Ri ∙ I.

- Forklar, at hældningskoefficienten er den indre resistans med modsat fortegn.

- Noter jeres værdi for batterikassens indre resistans Ri =

- Den indre resistans kan beregnes ved    Ri = U0 / Ik.

- Kontroller jeres målte værdi af Ri ved udregning.

Den afsatte effekt.

- Beregn den effekt P, der afsættes i den ydre modstand Ry (dekademodstanden) for hver af dine målinger.

- Tegn en graf med effekten P som funktion af den ydre resistans Ry

- Kan det bekræftes, at effekten er størst, når Ry er lig med batterikassens indre resistans?