SOLCELLE

Formål:

At undersøge solcellen som spændingskilde.

Teori:

Anvendt apparatur:

To solceller

To multimetre

En 100 W pære

En dekaderesistor

Målestok

Ledninger

Forsøgsopstilling:

Udførelse af forsøget:

Solcellerne er monteret to og to på et lille bræt. Mål spændingsforskellen over hver af dem, hvis der er stor forskel, vælges solcellen med den største spændingsforskel.

OBS: Pas på, at solcellen i hele forsøget står vinkelret på retningen til pæren og har samme afstand.

Modstanden R i dekaderesistoren indstilles til 0 Ω og pæren anbringes 0,3 m fra solcellen, forbindes til lysnettet og tændes.

Resistorindstillingen forøges gradvis til 250 Ω. Se tabel. For hver værdi af R aflæses spændingsforskellen U over solcellen og strømstyrken I igennem resistoren. Til sidst sættes modstanden til uendelig ved at afbryde strømmen ved resistoren og spændingsforskellen U over solcellen og strømstyrken I noteres.

Mål længde og bredde af den benyttede solcelle.

Til sidst måles med dekaderesistoren afbrudt (R = ∞) spændingsforskellen U1 og U2 over hver af de to solceller på brættet. De to solceller seriekobles, og den samlede spændingsforskel, Useriekobling, måles.

Måleresultater:

| R [Ω] | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P [W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Areal af solcellen, der er benyttet.

Længde = 	m	Bredde =	m	Udregnet Areal = 	m2

Spænding af solcellerne med strømmen afbrudt ved dekaderesistoren:

| U1 [V] | U2 [V] | Useriekobling [V] |
| --- | --- | --- |

Behandling af måleresultater:

- Spændingen U af solcellen afbildes som funktion af strømstyrken I.

- Effekten P, udviklet i dekaderesistoren, afbildes som funktion af den ydre modstand Ry.

- Af U-I diagrammet aflæses solcellens hvilespænding, Uo, samt den maksimale strømstyrke Imax (kortslutningsstrømmen).

Opfylder den solcelle, du har undersøgt, Ohms anden lov (Ohms udvidede lov), dvs. er Ri konstant?

Hvis svaret er nej, hvad sker der så med den indre modstand, når strømstyrken øges?

Hvis den indre modstand er konstant på enten det første stykke af kurven eller på hele kurven, aflæses Ri.

- Af P-Ry diagrammet aflæses den ydre modstand, som får solcellen til at afsætte størst effekt i Ry. Vi antager også, at der ikke er modstand i amperemetret  (hvilket ikke er helt rigtigt). Den ydre modstand er egentlig både dekaderesistorens og amperemetrets modstand.

Beregn arealet af solcellen.

Beregn hvor mange watt, der højst kan udvikles pr m2.

Vi tænker os nu en kugleskal omkring pæren med radius 0,3 m og med indersiden besat med solceller.

Beregn arealet af solcellerne, dvs. arealet af indersiden af kugleskallen.

Hvor stor effekt ville udvikles fra dette areal af solceller?

Sammenhold dette med, at pæren bruger 100 W for at få solcellerne til at give den pågældende effekt, dvs. udregn nyttevirkning.

Her skal dog nævnes, at sollyset på en klar dag leverer op til 900 W/m2.

- Vi forventer, at den samlede hvilespænding af to seriekoblede elementer er

lig summen af de enkelte elementers hvilespænding. Bekræfter jeres forsøg dette?

Bestem den relative afvigelse af U1 + U2 fra Useriekobling.

Fejlkilder/diskussion:

Konklusion.

Skriv kort og præcist, hvad du har fundet ud af.