Opgave 1.

En spændingskilde på 12 V har en indre modstand på 0,05 Ω. Den forbindes til en modstand R, hvorved der løber en strøm på 40 A.

- Bestem polspændingen for spændingskilden.

- Bestem størrelsen af R.

- Bestem den effekt, som spændingskilden afsætter i R.

- Bestem den effekt, som afsættes i spændingskildens indre modstand

Opgave 2.

Et batteri har en elektromotorisk kraft(hvilespænding) på 4,5 V. Batteriet tilsluttes en elektrisk pære, der har resistansen 7,0 Ω, når den lyser.

- Beregn strømmen gennem pæren, hvis vi antager, at den indre modstand i batteriet er lig nul.

- Hvor stor bliver strømmen, hvis Ri = 0,1 Ω, og hvor stor bliver polspændingen?

Opgave 3.

I en lommelygte bruges to batterier i serie. Deres elektromotoriske kraft(hvilespænding) er hver på 1,5 V, og deres indre modstand sættes til nul. En pære med resistansen 5,0 Ω tilsluttes.

- Beregn strømmen fra batteriet.

- Beregn den effekt, som pæren modtager.

Lommelygten har en kontakt af jern, som i tidens løb er bleven rusten. Derved er der opstået en modstand på 0,5 Ω i rustlaget. Pæren fra før tilsluttes igen.

- Beregn strømmen fra batteriet.

- Beregn spændingsfaldet i kontakten.

- Beregn den effekt, som pæren nu modtager.

Opgave 4.

Et 9 V’s batteri belastes med en modstand på 3 Ω, hvorved polspændingen falder til 8,5 V.

Bestem batteriets indre modstand.

Opgave 5.

| - Udregn strømstyrken gennem spændingskilden samt strømstyrkerne gennem modstandene på 6 Ω og 8 Ω. - Hvad er spændingsfaldet over modstanden på 4 Ω? |  |
| --- | --- |