Økotoksikologibogen s. 53- 76

KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER.

| Emne |  | Klorerede opløsningsmidler. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Baggrund |  | Opgaven er baseret på siderne 53-76 i Økotoksikologi, Carsten B. Jensen, Nucleus 2008. |  |  |
| Opgave |  | Svar på følgende spørgsmål: - Hvorfor kan man sige at problemet i dag med de klorerede opløsningsmidler er et resultat af fortidens ”synder” eller måske uvidenhed. - Hvad har de klorerede opløsningsmidler været anvendt til? - Hvordan spredes klorerede opløsningsmidler i naturen….kom især ind på hvordan det opfører sig på vej ned igennem jorden. - Hvor stort bedømmer du problemet med klorerede opløsningsmidler er i vores grundvand er? - Hvilke sundhedsmæssige problemer forårsager de klorerede opløsningsmidler? - Har den abiotiske nedbrydning af klorerede opløsningsmidler i naturen nogen væsentlig betydning? - Hvad forstås der ved en ”anaerob reduktiv deklorering”? - Hvad er forskellen på en fuldstændig nedbrydning af klorerede opløsningsmidler og så en transformation af dem? Hvilken nedbrydning er mest ønskelig? - Hvilke to typer af kemiske processer er af betydning for, at den abiotiske mikrobielle nedbrydning af klorerede opløsningsmidler kan forekomme? - Hvorfor er det vigtigt, at de halorespirerende bakterier kan producere enzymet vinylkolrid-reduktase? - Forklar hvad det vil sige, at bakterier adapterer. - Hvordan foregår en plasmidoverførsel mellem bakterier og, hvilke egenskaber kan denne føre med sig i relation til nedbrydning af klorerede stoffer? - Ud fra side 66, 67 og 68 skal du forklare hvordan tilsætning af en elektrondonor (kulstofholdig kilde) er vigtig, hvis man skal oprense for TCE vha. bakterier. - Hvad står ADI og TDI for? - Hvad betyder det når man siger at et stofs TDI er udregnet med en sikkerhedsfaktor på 10.000? |  |  |