Karakteristikker.
Formål:

At bestemme karakteristikker af to ohm’ske modstande og en lysdiode. Desuden at eftervise formlerne for kobling af modstande.
Teori:
Apparatur:
Bræt med to modstande eller med 4 modstande (vælg selv 2 af dem), bræt med lysdiode og en modstand på 1kΩ, 2 multimetre, strømforsyning, ledninger.

Opstillling:

                                                                      Serie-kobling 
     Parallel-kobling




(bræt med 2 modstande)
[image: image1.png]


                       [image: image2.png]


                   [image: image3.png]



Bræt med 4 modstande:

[image: image4.jpg]20Q-1%-15W

T —
~

50Q-1%-7TW

0/--*\'-

1000-1%-5W

I A

1500-1%-5w





Bræt med lysdiode og modstand:

 Gennemgangsretning:

    Spærreretning:
[image: image5.png]


                   [image: image6.png]



    Opstilling II:

[image: image7.png]



Udførelse:

Målinger på modstandene.
1. Opbyg det viste kredsløb med én af modstandene. Skru ned for spændingsforskellen. 

Mål nu strømstyrken I for 5 forskellige værdier af spændingsforskellen U. Begynd ved ca. 2 V og slut ved ca. 10 V. Notér alle aflæste cifre i skemaet.

2. Gentag måleserien for den anden modstand.

3. Gennemfør tilsvarende måleserier for de to modstande koblet i serie og parallelt.

Målinger på lysdioden.

1. Opbyg de viste kredsløb. Indstil strømkilden på ca. 10 V og mål strømstyrken i begge retninger.

2. Opbyg kredsløb II. Indstil strømkilden, så strømstyrken er 0,5 mA. Aflæs spændingsforskellen over lysdioden. Skriv i skemaet, hvad spændingsforskellen skulle være ved 1 mA, hvis Ohms lov gælder for lysdioden. Mål derefter spændingsforskellen ved 1 mA.

3. Med samme opstilling skal I nu måle strømstyrken I for en række forskellige spændingsforskelle U fra ca. 1,640 V og opefter i spring på ca. 0,020 V.
Notér hvornår lysdioden begynder at lyse.
Måleresultater:
	       U
	       I                 
	        I
	      U/I

	       V
	      mA
	        A
	       Ω

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	--------------
	--------------
	Gennemsnit
	


              Måleserie for
              Modstand 1.

	       U
	       I                 
	        I
	      U/I

	       V
	      mA
	        A
	       Ω

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	--------------
	--------------
	Gennemsnit
	


              Måleserie for

              Modstand 2.

	       U
	       I                 
	        I
	      U/I

	       V
	      mA
	        A
	       Ω

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	--------------
	--------------
	Gennemsnit
	


              Måleserie for

              1 og 2 koblet 

               i serie.

	       U
	       I                 
	        I
	      U/I

	       V
	      mA
	        A
	       Ω

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	--------------
	--------------
	Gennemsnit
	


              Måleserie for

              1 og 2 koblet

               parallelt.

Måling med lysdioden:
Måling på gennemgangs-
og spærreretning:
	-------------------------------------
	Gennemgangsretning
	Spærreretning

	Strømstyrken
	
	

	Lyser dioden?
	
	


	         I
	            U 

	   0,5 mA   
	

	   1,0 mA      
	                              Hvis Ohms lov gælder 

	   1,0 mA
	                              Målt værdi


	            U
	            I

	            V
	           mA

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Behandling af måleresultater og spørgsmål til konklusionen:
Undersøgelse af modstandene.

1. Afsæt de målte værdier af U som funktion af I.

Skal graferne gå gennem (0,0)?

Skriv ”1”, ”2”, ”serie” og ”parallel” ved de pågældende linier.

2. Hvordan ser man af skemaerne og graferne, at de anvendte modstande har en konstant resistans?

3. Hvilken sammenhæng er der mellem grafernes indbyrdes beliggenhed og de pågældende resistanser?

4. Udregn serie- og parallelkoblingens resistans
	
	                 Resistansen

	
	Forsøgets resultat
	Udregnet efter formel

	Modstand 1
	
	XXXXXXXXX

	Modstand 2
	
	XXXXXXXXX

	1 og 2 i serie
	
	

	1 og 2 parallel
	
	


             Kommenter resultaterne.

Undersøgelse af lysdioden.
1. Afsæt I som funktion af U.

Gælder Ohms lov for lysdioden?

2. Hvad har I ellers fundet ud af om lysdioden?

3. Den anvendte lysdiode kræver en strømstyrke på 1 mA for at lyse normalt.

Hvad er da spændingsforskellen over den?

Hvad er den afsatte effekt da?

4. En af vores mindste glødepærer har påskriften 1,5 V / 0,15 A.

Hvad er dens effektforbrug, når den lyser normalt?

Fejlkilder.

Konklusion
PAGE  
1

