Repetitionsopgaver 3t d. 8.dec. 2025

Opgave 1

På stålvalseværket i Frederiksværk kontrolleres de fremstillede stålpladers tykkelse ved hjælp af strålingen fra en radioaktiv kilde. Man bruger en 137Cs-kilde med aktiviteten 37,0 GBq.

Halveringstiden for 137Cs er 30,2 år.

- Hvor længe varer det, før aktiviteten er faldet til 20,0 GBq?

Kilden udsender γ-stråling. Når γ-stråling passerer gennem stof, absorberes en del af strålingen.

Io = 1,54·106 s-1 er tællehastigheden, når der ikke er nogen stålplade mellem kilde og detektor.

Halveringstykkelsen for 137Cs er x½ = 1,05 cm

- Hvad er stålpladetykkelsen, når tællehastigheden måles til 4,11·105 s-1?

Opgave 2

To modstande på 27 ohm og 23 ohm sættes i serie over en spændingsforskel på 5,0V.

Beregn strømstyrken gennem serieforbindelsen.

Opgave 3

Et batteri har hvilespændingen Uo = 6,0 V. Den ydre resistor i kredsløbet er en pære med resistansen 20,0 Ω. Strømstyrken i kredsløbet bliver 0,28 A.

- Beregn polspændingen med to betydende cifre.

- Beregn den indre resistans med to betydende cifre.

Opgave 4

En aluminiumsledning har ved 0 oC resistansen 24,6 Ω.

Temperatur koefficienten for aluminium er 0,0042 grad-1.

Hvad er ledningens resistans ved 55 oC ?

Opgave 5

- Beregn resistansen i en pære til 60 W, 220 V.

Ved 0oC er resistansen 121 ohm. Modstandstemperaturkoefficienten er 4,8 · 10-3 K-1.

- Hvad er trådens temperatur, når spændingen er 220 volt?

Opgave 6

En spændingskilde på 12 V har en indre modstand på 0,05 Ω. Den forbindes til en modstand R, hvorved der løber en strøm på 40 A.

- Bestem polspændingen for spændingskilden.

- Bestem størrelsen af R.

- Bestem den effekt, som spændingskilden afsætter i R.

- Bestem den effekt, som afsættes i spændingskildens indre modstand

Opgave 7

I en lommelygte bruges to batterier i serie. Deres elektromotoriske kraft(hvilespænding) er hver på 1,5 V, og deres indre modstand sættes til nul. En pære med resistansen 5,0 Ω tilsluttes.

- Beregn strømmen fra batteriet.

- Beregn den effekt, som pæren modtager.

Lommelygten har en kontakt af jern, som i tidens løb er bleven rusten. Derved er der opstået en modstand på 0,5 Ω i rustlaget. Pæren fra før tilsluttes igen.

- Beregn strømmen fra batteriet.

- Beregn spændingsfaldet i kontakten.

- Beregn den effekt, som pæren nu modtager.