Eksperimenter med gitter og laser.

Formål: At bestemme bølgelængden, λ, for 2 lasere, samt sammenligne de eksperimentelle værdier med tabelværdien. For begge lasere skal der bruges 2 forskellige gitre med forskellige antal spalter pr. mm.

Apparatur:

(skriv hvad I bruger)

Teori:

(Beskriv kort laserens princip og hvorfor den lyser)

Vi vil bruge gitterligningen til bestemmelse af λ. Gitterligningen er givet ved

d ⋅ sinφn= n ⋅ λ,    hvor

d=gitterkonstanten, dvs. afstanden mellem spalterne i gitteret

φn=afbøjningsvinkel til orden n,  n=orden,  λ=laserlysets bølgelængde

Forsøgsopstilling:

Fremgangsmåde:

• Gitteret lægger du på en vandret flade, der står på et stykke papir på bordet.

• Laseren holdes fast (spændes fast i et stativ) lodret over gitteret.

- Find ud af, om laserens afstand fra gitteret betyder noget for pletterne på papiret.

- Og undersøg vigtigheden af at laseren lyser vinkelret ind på gitteret, som skal være parallel med bordet.

• På papiret skal du markere pletterne for 0., 1., 2. og (3 hvis det kan lade sig gøre) orden til begge sider. Derefter skal du måle afstandene x1 og x2 og x3 som angivet på tegningen ovenover. Overvej om det er bedre at måle x1 og x2 og x3 til begge sider og så bruge en gennemsnitsværdi. Skriv i rapport hvad I gør og begrund det.

• Mål også afstanden L fra gitteret ned til bordet (OBS: denne ændrer sig igennem jeres 4 forsøg):	L =

Du skal indsætte tallene for x1 og x2 og x3 i de 4 skemaer herunder og lave de tilhørende beregninger.

Målinger og beregninger:

Laser 1:

| Laser 1: _______ (Farve) Gitter 1: _____spalter/mm | 1.orden | 2.orden | 3. orden |
| --- | --- | --- | --- |
| Afstand L fra gitteret til papir |  |  |  |
| Afstand, xn |  |  |  |
| Afbøjningsvinkel, φn |  |  |  |
| Bølgelængde λ |  |  |  |

| Laser 1: _______ (Farve) Gitter 2: _____spalter/mm | 1.orden | 2.orden | 3. orden |
| --- | --- | --- | --- |
| Afstand L fra gitteret til papir |  |  |  |
| Afstand, xn |  |  |  |
| Afbøjningsvinkel, φn |  |  |  |
| Bølgelængde λ |  |  |  |

Laser 2:

| Laser 2: _______ (Farve) Gitter 1: _____spalter/mm | 1.orden | 2.orden | 3. orden |
| --- | --- | --- | --- |
| Afstand L fra gitteret til papir |  |  |  |
| Afstand, xn |  |  |  |
| Afbøjningsvinkel, φn |  |  |  |
| Bølgelængde λ |  |  |  |

| Laser 2: _______ (Farve) Gitter 2: _____spalter/mm | 1.orden | 2.orden | 3. orden |
| --- | --- | --- | --- |
| Afstand L fra gitteret til papir |  |  |  |
| Afstand, xn |  |  |  |
| Afbøjningsvinkel, φn |  |  |  |
| Bølgelængde λ |  |  |  |

- Beregn d for de to gitre, du har benyttet. (se eksempel på beregninger nedenunder). For at finde afbøjningsvinklerne φn skal du først beregne tanφ=xL.

Derefter kan du finde φ ved at benytte lommeregneren eller WordMat.

Derpå anvender du gitterligningen og finder bølgelængden λ.

- Vis detaljeret én udregning af λ fra 1. orden, 2. orden og fra 3. orden.

- Udregn en gennemsnitsværdi for bølgelængden for hver af de 2 lasere.

- Sammenlign de eksperimentelle bestemte værdier af bølgelængden med tabelværdien. (Aflæs på de forskellige lasere, hvad deres bølgelængde er)

Til rapport: Husk fejlkilder/usikkerheder, vurdering og konklusion

Eksempel på beregning med gitterligningen.

Vi går ud fra et gitter med 500 spalter pr. mm.

Afstanden d mellem spalterne beregnes således:	500·d=1mm

d=1500mm=0,002mm=2μm=2000nm

Lad os sige, at gitteret er anbragt i højden L=31,5 cm over papiret på bordet.

Og at afstanden ud til 1. ordens plet er:  x1=11,2cm

Så er tanφ=xL=11,2cm31,5cm=0,356

Og φ=tan-1(0,356)=19,6°

Herefter bruges gitterligningen: 
d ⋅ sinφn= n ⋅ λ

til bestemmelse af λ, som er den eneste ubekendte.