Blodsukkermåling - glukosebelastning
Øvelse.

Rapport (240 min. Elevtid)

Formål: At undersøge blodsukkerkoncentrationens udvikling efter indtagelse af en bestemt               mængde glukose (druesukker–opløsning) efter en fasteperiode (glukosebelastning). 
Teori: Blodsukker eller blodglukose stammer fra de kulhydrater, der er i den føde vi spiser.

Spiser vi et måltid, der er rigt på kulhydrater, f.eks pasta eller kartofler, vil stivelsen blive nedbrudt i fordøjelsessystemet og glukosen blive optaget i tyndtarmen og afgivet til blodet.

Umiddelbart efter, at glukosen er optaget i blodet, vil bugspytkirtlen afgive hormonet insulin til blodet. Hvis man ikke har sukkersyge er blodsukkerkoncentrationen ca. 0.1 %, hvilket svarer til 0.1 g glucose pr. 100 mL blod, hvilket igen svarer til ca. 5.5 mmol/L.

Blodsukkerkoncentrationen stiger til højere værdier lige efter indtagelsen af et kulhydratholdigt måltid. Har man indtaget et kulhydratholdigt måltid, vil blodglukosekoncentrationen ligger under 7 mmol/L efter 2 timer. Hos en person, der har tendens til sukkersyge, nedsat ”Glukosetolerans”, vil blodglukosekoncentrationen være mellem 7 mmol/l og 11 mmol/L efter 2 timer.

En glukosebelastning bruges til at afgøre om en person har sukkersyge. 

Materiale:
Glukose (druesukker)

Blodglukosemåler.

Engangslancetter (Unistik)

Stopur

Person, der har fastet i min. 8 timer
Fremgangsmåde:

1. Fem personer har fastet, dvs. ikke indtaget morgenmad. Kun vand er tilladt - rygning er heller ikke tilladt. 
2. Blodsukkerkoncentrationen måles først fastende.

3. Blodsukkerkoncentration foretages ved at den fastende person stikker sig i fingeren med en engangslancet (nål), så der fremkommer en god dråbe blod. Herefter tændes apparatet.

4. Der kommer nu automatisk en glukosetest-stick ud af apparatet og fingeren med bloddråben føres til stick’en og efter blot 5 sek. fremkommer der et resultat på skærmen.

5. Herefter indtager personen en glukoseopløsning (1g glukose pr kg legemsvægt) dog max 70 g, en ½L cola eller et 3. sukkerholdigt produkt. Glukose-opløsningen består af vand og druesukker. Skal drikkes uden store pauser og alt skal drikkes indenfor maksimalt 5 minutter. 

6. Blodsukkerkoncentrationen måles efter 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 75 min, 90 min.
Resultater:
Udfyld tabellen.
	Navn
	vægt
	Fasteværdi

Blodglukosekonc.

Tid 0
	15 min
	30 min
	45 min
	60 min
	75 min
	95 min

	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bearbejdning:

Lav en graf over forsøgsresultaterne med tiden hen af X-aksen og blodsukker- koncentrationen op ad y-aksen.
Diskussion:
1. Beskriv og forklar vores resultater?  Husk at sammenligne personerne. 

2. Hvordan reguleres blodsukkerkoncentrationen? Kom herunder også ind på, hvordan glukose i blodet påvirker bugspytkirtlen til produktion af insulin.
3. Hvordan ville grafen se ud for en person med sukkersyge (både type II og I)? Tegn en skitse og kommentér den.
4. Hvordan kunne grafen se ud, hvis forsøgspersonen havde indtaget en anden form for kulhydrat eks. havregryn (tegn en skitse).  Forklar herunder hvad GI (glykæmisk indeks) er, og hvilken betydning det har for en diabetiker. 
5. Kom i diskussionen ind på, hvordan de to signalsystemer (nervesystemet og hormonsystemet) kommunikerer.
Fejlkilder:

Konklusion: 

Litteratur:

