Hvor skal vindmøllerne være?

Formål:   At undersøge vindhastigheder og ruhedsklasse ved Bulbjerg og Aggersund for at undersøge, hvor en vindmølle vil kunne producere mest strøm

Teori:  Du skal komme ind på følgende: Årsager til at bruge vind som energikilde, ruhedsklasse, vindressourcen ud fra vindressourcekort, planlægningen af vindmøller, begrænsningen ved vindmøller

Hypotese: Hvor forventer du at kunne finde den bedste placering af en vindmølle?

Materialer: Kompas og anemometer (vindhastighedsmåler), kort over området, notatpapir

Fremgangsmåde:

Feltobservationer:

- Find det sted i området med den laveste ruhedsklasse; notér højdeforhold og vurdering af ruhedsklasse samt afstand til bebyggelse – dokumentér med billeder

- Find det højeste sted i landskabet; noter højdeforhold og vurdering af ruhedsklasse samt afstand til bebyggelse – dokumentér med billeder

Feltmålinger:

- Vælg 10 målepunkter – både på stranden og på klinten

- Ved hvert punkt registreres vindretningen med kompasset; noter resultatet i skemaet

- Ved hvert punkt registreres vindhastigheden med anemometret; hold anemometret så højt som muligt pegende mod vinden, og noter resultatet i skemaet

- Ved hvert punkt registreres koordinaterne (fra kompas på smartphone) og placeringen noteres på kortet

- Gentag målingen, så du har 2 for samme sted

Bulbjerg:

| Målestation: | Vindretning: | Vindhastighed 1: | Vindhastighed 2: | Koordinater: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Aggersund:

| Målestation: | Vindretning: | Vindhastighed 1: | Vindhastighed 2: | Koordinater: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Andre undersøgelser:

På Vejr fra DMI skal du finde en vejrudsigt for feltturen og indsætte et screenshot deraf

Resultatbehandling:

- Brug Google Earth og find Bulbjerg på kortet; indsæt dine 10 målepunkter ud fra dine koordinater

- Marker på kortet hvor du målte den højeste og laveste vindhastighed

- Marker på kortet hvor det højeste punkt var (brug evt. google earth´s højdeangivelser)

- Marker på kortet hvor den laveste ruhedsklasse er

- Ud fra disse undersøgelser skal du nu vælge det bedste sted til en vindmølle

- Undersøg hvor langt der er fra stedet og til nærmeste bebyggelse

- Udregn hvor stor vindmøllen må være (vindmøllen må være ¼ så høj, som der er afstand til bygninger)

- Gentag for Aggersund

- Find Golfparken på Google Earth

- Undersøg hvor høj en vindmølle der maksimalt må placeres her

Diskussion:

- Hvilken ruhedsklasse vil du vurdere landskabet til, der hvor vindmøllen er placeret, både for Aggersund, Bulbjerg og Golfparken?

- Hvad betyder ruheden for energiindholdet i vinden?

- Brug vindressourcekortet – hvor meget energi er der i vinden generelt på den valgte lokalitet for en vindmølle af den højde?

- Dagens målinger: hvordan var vejrforholdene på forsøgsdagen og hvilket data-grundlag har du brug for, for at kunne finde ud af om det er en god lokalitet for vindmøller?

- Hvorfor er det vigtigt at have vindressourcekort fra forskellige højder?

- Hvor i Danmark vil det være bedst at placere vindmøller, hvis man kun skal se på energiproduktionen?

- Hvorfor placerer man ikke alle vindmøller der? Hvorfor ønskes fx både placeringer såsom Bulbjerg (kyst) og Aggersund (mere inde i landet)?

- Vurdér de to lokaliteter i bilagene – hvilke forskelle er der? Hvordan kan man ud fra tallene i bilag 1 og 2 vurdere det bedste sted til en vindmølle?

- Nye vindmøller må ikke placeres alene, men placeres typisk i grupper á 4-6, og skal stå i et let genkendeligt mønster (firkant fx firkant eller linje). Kan det lade sig gøre på din lokalitet?

- Vurdér jeres vindmøller (både muligheden ved Bulbjerg og Golfparken): hvordan er deres mulige højde i forhold til nye vindmøller (fx de møller der blev fortalt om ved testcentret)? Er afstand eller andre forhold et problem på lokaliteterne?

- Hvilke andre forhold er det vigtigt at tage højde for, når det skal undersøges, om det er en god lokalitet for en vindmølle? Inddrag resultater fra denne undersøgelse VidenOmVind: Vindmøllenaboers opfattelse af genepåvirkninger

Konklusion:

Bilag 1:

Bilag 2:

Bilag 3: