Indvinding af olie fra skrivekridt

Formål: SKRIV SELV – Hvorfor lavede vi dette forsøg?

Teori: SKRIV SELV

- Hvordan dannes olie?

- Hvad er en kildebjergart, reservoirbjergart og en forseglende bjergart?

- Hvordan indvindes olie? Kom ind på primære, sekundære og tertiære metoder.

Materialer:

| Kalkprop uden olie | Vægt |
| --- | --- |
| Kalkprop med olie | Højt måleglas |
| Lineal |  |

Fremgangsmåde:

A: Porøsiteten:

- Mål længde og diameter på kalkprøven uden olie i.

- Vej prøven.

- Noter data i beregningsskemaet

B: Olieindhold:

- Mål længde og diameter på kalkprøven med olie i.

- Noter data i skemaet

- Den oliemættede kridtprøve anbringes i et højt måleglas, som fyldes med vand til prøven er dækket – der skal være vand ca. 5 cm over prøven

- Vent ½ time – skriv her hypotese og formål med forsøget

- Aflæs antal mL olie

- Noter data og lav alle beregninger i skemaet

Resultater og resultatbehandling:

SKAL INDEHOLDE JERES BEREGNINGER OG BILLEDER AF FORSØGET

Figur 5. Indvinding af råolie fra skrivekridt.

Beregningsskema til olieudvinding fra kridt:

- Beregning af porøsiteten i kridt-prøven uden olie 1. Vej prøven vægt = __________ g 2. Udregn hvor mange cm3 kalk det svarer til, idet vægtfylden af ren kalk er 2.71 g/cm3 Vægt/2.71 = _________ cm3 = v 3. Beregn så prøvens aktuelle rumfang V ved at måle diameter og højde Diameter: __________ cm beregn radius r = (D/2)_________ cm Højde = h : __________ cm Beregn rumfanget V ud fra formlen: π r2 h =_________cm3 = V (π = 3.14) 4. Forskellen på de to rumfang skyldes at der er masser af små hulrum indeni prøven, så volumen af porer = V-v= p _______ cm3 D.v.s. porøsiteten i procent er (p *100)/V = ________ % - Beregning af indvindingsgrad fra kridtprøven med olie indvindingsgraden er den andel af olien der er i prøven fra starten som vi kan få ud med vand-metoden 1. Beregn prøvens aktuelle rumfang Vs ved at måle diameter og højde Diameter: __________ cm beregn radius r = (D/2)_________ cm Højde = h : __________ cm Beregn rumfanget V ud fra formlen: π r2 h =_________cm3 Vs (π = 3.14) 2. Beregn olie-indholdet i prøven ved at antage den har samme porøsitet som den første prøve, og at den er helt fyldt med olie. (Vs* porøsitet)/100 = ________ cm3 olie 3. Mål hvor meget olie der er kommet ud = U __________ cm3 idet 1 ml=1 cm3 - Beregn indvindingsgraden = (U*100)/olie = _______ %

Diskussion:

- Hvilken indvindingsmetode efterlignes i dette forsøg?

- Hvilken kalkbjergart blev brugt som reservoirbjergart i dette forsøg?

- Brug din udregning af porøsitet, og forklar: er dette en god reservoirbjergart?

- Stemte din hypotese overens med dine resultater?

- Sammenlign din indvindingsprocent med indvindingsprocenten i de danske oliefelter – hvad kan forskellen skyldes? Kom her ind på:

  - Hvilken effekt har det, at der er brugt tyndtflydende laboratorieolie i stedet for tyktflydende råolie?

  - Hvilken effekt har det at prøven er helt i vand, mens der er flere meter mellem boringerne i borefelterne?

- Hvilke fejlkilder er der ved forsøget? Hvilken effekt har de på resultatet?

Konklusion: SKRIV SELV