Elektronisk termometer

Formål

Formålet med dette forløb er, at I skal konstruere et elektronisk termometer.

Hvordan virker et elektronisk termometer? (Indledning)

Ideen i det elektroniske termometer, som vi skal konstruere her,  er, at man bruger en speciel modstand kaldet NTC-modstand (NegativeTemperatureCoefficient). Modstanden gennem NTC-modstanden ændrer sig med temperaturen. Dvs. at man ved at måle modstanden gennem den, kan oversætte dette til en temperatur.

Herunder ses en graf, der viser sammenhængen mellem temperatur og modstand.

Hvis du f.eks måler modstanden til 1600 Ω, hvad er temperaturen i lokalet så?

Forsøg 1: Kalibrering af NTC-resistor

Apparatur:

Dyppekoger

Magnetomrører

Termometer

Ohmmeter (multimeter)

NTC-resistor 1,5 kΩ

Stativ

Ledninger

Krokodillenæb

Bægerglas

Demineraliseret vand (WDI)

Først skal NTC-resistoren kalibreres. Det vil sige, at vi skal vide, hvad modstanden er i resistoren ved en bestemt temperatur. For at få kendskab til dette, nedsænker vi NTC-resistoren i demineraliseret vand og måler modstanden ved forskellige temperaturer. Foretag mindst 10 målinger med ca. 5 graders spring.

Forsøgsopstilling

Sørg for at det blot er NTC-resistoren, der kommer ned i vandet- se billede 2 herover. Grunden til at man skal bruge demineraliseret vand er, at det er en god isolator (i forhold til vandhanevand), da man har fjernet diverse ioner/urenheder.

Lav en graf over modstanden i NTC resistoren som funktion af temperaturen. Dette er kalibreringsgrafen for NTC resistoren.

- Brug Maple eller Excel til at lave eksponentiel regression over modstanden som funktion af temperaturen. Opskriv den eksponentielle forskrift for R(T).

- Vurder nøjagtigheden i målingerne.

Forsøg 2: Elektronisk termometer

Forsøgsopstilling

Apparatur

NTC resistor på 1,5 k

en resistor på 2,2 k (R1) – en dekademodstand

multimeter

ledninger

spændingskilde

krokodillenæb

Konstruktion af elektronisk termometer

Nu skal kredsløbet på ovenstående figur opbygges. Det betyder, at vi laver en spændingsdeler bestående af NTC-resistor og 2,2 k resistoren.

Start med at måle med ohmmeter værdien af modstanden for 2,2 k resistoren (for at tjekke den påtrykte værdi). Noter den målte værdi:

R1=______________________________

Spændingen U leveres af en spændingskilde, som indstilles på 1,5V.

Når kredsløbet er opbygget som ovenfor, skal NTC modstanden påvirkes med forskellige forhold. Det vil sige rumtemperatur, brug fingrene til at opvarme den, brug en ispose til påvirkning osv. Under alle forhold skal værdierne for U, U1 og temperaturen (med almindeligt termometer) bestemmes:

| Påvirkning | U | U1 | T (alm. termometer) |
| --- | --- | --- | --- |

- Hvorfor gælder der, at U=UNTC+U1   ?

- Opskriv et udtryk for strømstyrken I (vha. spændingsfald og modstand) igennem de to komponenter.

- Hvad gælder der om størrelserne INTC,  I1 og I  ?

- Begrund hvorfor spændingsfaldet U1 stiger med temperaturen.

- Beregn for hver måling ovenfor UNTC. (Brug sammenhængen for spændingsforskelle i serieforbindelse)

- Vis at RNTC=UNTCU1∙R1   (Brug at strømstyrken I er den samme i hver komponent, når de sidder i serieforbindelse) og beregn for hver måling ovenfor RNTC.

- Nu oversættes de fundne værdier af RNTC  til temperaturer vha. din forskrift fra kalibreringsforsøget.

- Sammenlign temperaturerne fra NTC-restistoren med temperaturen målt med almindeligt termometer.

- Vurder nøjagtigheden af termometret.

Elektronisk termometer i praksis

Vi har i forløbet set, hvordan spændingsfaldet over en NTC-resistor kan omsættes til en temperatur. Når man skal fremstille et termometer i praksis, vil man kunne indkode ligningen, som udtrykker temperaturen som funktion af spændingsfaldet i en processor og vise denne værdi på et display.

Afrunding

Vi har i dette forløb set et eksempel på en elektronisk sensor. Vi fik lavet et termometer. Ud fra de samme principper kan en lysmåler konstrueres blot ved at udskifte NTC-resistoren med en LDR-resistor. Modstanden i LDR-resistoren afhænger af lysstyrken. Derfor kan den bruges til, at lave en lyssensor som måler lysstyrken med en enhed.