Vandløbsundersøgelse - Østeråen

Formål: SKRIV SELV hvorfor vi laver denne undersøgelse

Teori: SKRIV SELV

- Forklar hvor vandløbets vand kommer fra – brug her begreberne ”opland”, ”overfladisk afstrømning”, ”grundvand”, ”dræn” og ”vandføring”

- Skriv om vandløbets tre stadier, og kom for hvert stadie ind på vandløbets form, vandhastighed og bundmateriale

- Skriv om vandløbenes form i dag – naturlige eller menneskeskabte – og om årsagerne til udretning af vandløbene og årsagerne til genslyngning.

- Skriv kort om vores case – Østeråen – er den udrettet eller naturligt slynget? Søg selv information

Materialer:

| Målebånd | Tommestok | Datalogger | Strømhastighedsmåler | Waders |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fremgangsmåde:

- Grupper på 5 personer – 2 i waders, 2 holder målebånd, 1 noterer data

- Mål vandløbets bredde – 2 fra hver gruppe skal have waders på og i vandløbet

- Hold målebåndet strakt ud over vandløbet under hele undersøgelsen

- For hver meter måles dybden i vandløbet (de røde streger på tegningen)

- Ved hver 2. meter måles vandhastigheden (1, 3, 5 og 7 m fra vandløbets bred) både ved bunden, i midten og i toppen af hvert målested – peg propellen på strømhastighedsmåleren mod strømmen, og stå skråt bag ved måleudstyret (krydserne på tegningen).

- Ved de samme steder trampes let i vandløbsbunden, og det registreres om den består af grus, sand eller ler/mudder

Figur 1: Skitse af fremgangsmåde

Resultater: Indsæt dine uforarbejdede resultater i skemaet nedenfor – følgende skal med:

- Billeder af vandløbet

- Vandløbsbredden

- Vanddybden for hver meter

- Vandløbsbunden for hver meter: fint- eller grovkornet?

- Vandhastigheden tæt ved vandløbsbredden og i midten af vandløbet (ved bunden, i midten og i toppen)

Vandløbets bredde: _______________

| Bredde I M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dybde i M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strømhastighed i m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Top |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Midt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bund |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bundsediment |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Grus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sand |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mudder |  |  |  |  |  |  |  |  |

Resultatbehandling:

- Udregn den gennemsnitlige vandhastighed

- Udregn tværsnitsarealet af vandløbet

- Udregn vandføringen (formel s. 232)

Diskussion:

- Hvor var den største og mindste vandhastighed? Hvorfor her?

- Er der en sammenhæng mellem bundsedimenterne og vandhastigheden? Hvilken? Hvorfor?

- På hvilket af vandløbets stadier er målingerne foretaget? Hvordan kan du se det (ud fra dine data/observationer på stedet)?

- På hvilke af vandløbets stadier er de vedlagte billeder taget (næste side)? Hvordan kan du se det?

- Vil du forvente at vandføringen er den samme/større/mindre på andre tidspunkter af året? Inddrag fig. 12.36

Konklusion:

Saml dine vigtigste observationer

| Svenstrup, flere km fra udspringet |  |
| --- | --- |
|  | Tæt på udspring |