Vejning for Dummies

Dette er en præcisionsvægt som kan veje ned til 4 decimalers nøjagtighed. For at bruge denne vægt korrekt skal du igennem følgende trin:

- Tænd vægten

- Stil evt. vejebåd på vægten hvis sådan en skal bruges

- Luk ALLE låger

- Nulstil vægten

- Åben låge og brug åbning til at indføre det stof der skal vejes

- Luk ALLE låger før vægt noteres

- Noter vægt med ALLE decimaler og korrekt enhed

- Tør af på og omkring vægt

Weighing for Dummies

This is a precision scale which can measure down to a 4 decimal place precision. To use this scale correctly you must follow these steps:

- Turn on the scale

- In necessary place weighing boat on scale

- Close ALL hatches

- Zero scale

- Open hatch and use the opening to add the compound being weighed

- Close ALL hatches before noting the mass

- Write down the mass with ALL the decimals given and the correct unit

- Wipe down the scale and the surrounding surface