Absorption af gammastråling i bly

Forsøget går ud på at måle hvor mange millimeter bly der skal til for at halvere intensiteten af strålingen fra en gamma-kilde.

Opstillingen: Billeder af opstillingen Absorption af gammastråling i bly

- Flyt ikke GM-røret under målingerne.

- GM-røret tilsluttes på bagsiden af tælleren.

- Betjeningspanelet på tælleren: Med den blå knap vælges den nederst funktion. Målingerne sættes i gang på den røde knap. Nulstil/start ny måling ved at vælge funktionen igen.

Mål antallet af henfald i 10 sekunder (tælletallet). Hvis tælletallet bliver under 100, skal der måles i længere tid.

- Mål tælletallet uden plader.

- Mål tælletallet med 1, 2, 3, … plader.

| x/mm | 0 | 1 | 3 | … | … | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δt/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/Bq |  |  |  |  |  |  |  |  |

Efterbehandling

Beregn aktiviteten for hver måling. Resultaterne indsættes i en (x,A)-graf; altså tykkelsen af blypladerne på x-aksen og aktiviteten på y-aksen.

Beregn også usikkerheden og indtegn den som faner på målingerne.

Der udføres en passende regression på målingerne.

Bestem halveringstykkelsen for gammastråling i bly ud fra regressionen.

Tabelværdien er bestemt på bilaget til at være x1/2=7,1 mm. Beregn den relative afvigelse.

Hvis der er tid laves også en måleserie for beta-stråling i aluminium.