Resistans og Ohms lov

Vejledning

- Bygger på https://orbithtxb.systime.dk/?id=553

- Vi har set at hvis vi skubber til en ladning med en spændingsforskel, for vi strøm. Desto mere strøm, desto mere spændingsforskel skal der til, proportionalitetskonstanten kaldes modstand og måles i Ohm

- Læringsmål

  - Kende hvad resistans er

  - Kunne arbejde med Ohms lov

Opgave

For formelen for Ohms lov

- Forklar størrelserne i ohms lov

| Bogstav | Størrelse | SI enhed (bogstav) | SI enhed (navn) |
| --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  |
| R |  |  |  |
| I |  |  |  |

Opgave

a) Ohms lov er ofte givet som trekanten ovenfor. Brug den til at isolere U, I og R i Ohms lov

Opgave

Løs opgaverne

Opgave

- Brug billedet til at forklare størrelserne i Ohms lov

Opgave

Se på apparaterne nedenfor

- Hvilket tror i bruger mindst/mest energi?

- Hvilken energiomsætning er i spil hvert sted?

- Er der noget som kan virke ulogisk?

Opgave

Brug PHET simuleringen: https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_da.html

til at lave et kredsløb med batteri og modstand:

.

- Sæt ind amperemeter og voltmeteret til at måle spændingen og strømmen i kredsløbet

| Størrelse |  |
| --- | --- |
| Spændingsforskel |  |
| Strøm |  |
| Modstand (udregnet) |  |

- Dobbeltklik på batteriet, lav spændingen dobbelt så stor, og se efter om modstanden er den samme, Sæt ind skærmbilleder af din opstillinger

- Stof til ekstra tanker:

| Spørgsmål | Svar/noter |
| --- | --- |
| Hvad sker der hvis man undlader modstand? Hvorfor? |  |
| Hvad hvis man bruger papirclipsen? |  |
| Hvad hvis man bruger pengesedlen? |  |
| Hvorfor er voltmeteret ikke et apparat som man sætter ind i kredsløbet |  |