Resistivitet i metaltråde htx

Vejledning

- Kan laves i modul med aflevering

- Bygger på https://orbithtxb.systime.dk/?id=555

- Læringsmål

  - Kunne finde resistansen af metaltråd

  - Arbejde med ohmmeter

  - Forklare hvad er resistivitet er

  - Kunne regne simple opgaver hvor man skal anvende resistivitet

- Du kan se vejledning om multimetre her

- Dette forsøg kan være et delforsøg til eksamen

Lektier/forberedelse

Læs i https://orbithtxb.systime.dk/?id=555 (eller lyt til lærer) og besvar følgende spørgsmål

| Spørgsmål | Svar |
| --- | --- |
| Hvad er formlen for resistansen i en metaltråd og forklar variablerne i den |  |
| I tabellen over stoffers resistiviteter, hvilket stof leder bedst strøm? |  |
| I tabellen over stoffers resistiviteter, hvilket stof er værst til at lede strøm? |  |
| Hvorfor er enheden for resistivitet både angivet i Ω·m og Ω·mmm i tabellen? |  |
| Hvad er forskellen på Resistans og Resistivitet? |  |

Forsøg med tråde

Teori

For en tråd, følger resistansen R=ρ·l/A, hvor l er længden af tråden, A er trådens tværsnitsareal og ρ er en materialekonstant som kaldes resistiviteten (SI enhed Ohm⋅m, nogle gange bruger man Ohm⋅mm2/m af praktiske grunde). Hvis man måler R som funktion af l/A, skulle dette give linje med hældningen ρ.

Materialer

- Voltmeter/Ohm-meter

- Diverse metaltråde

- Diverse ledninger

- Stativer eller fæstninger til at forbinde trådene

Fremgangsmåde (fællesdata)

- Lærer viser hvordan man måler og sætter data ind i fællesdokument

- Hver gruppe laver 2 målinger, med 2 forskellige tykkelser og 2 forskellig længder

- Andre arbejder på opgaver imens

Når alle har lavet sine målinger og indsat udregninger i fællesdokumentet

- Kopier data i GeoGebra/Excel (eller tilsvarende), tjek om modstanden er lineær funktion af l/A  og find resistiviteten ρ.

- Sammenlign med tabelværdier (evt. fra bogen eller https://da.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_resistivitet)

Mulige overskrifter i skema. Hvis man angiver diameteren i mm, for man A i mm2.

| Diameter (d) | længde (ℓ) | Areal (beregnet, A=πd2/4) | ℓ/A (beregnet) | Modstand (R) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Opgaver

Formler

Udfyld tabellen

| Ohms lov |  |
| --- | --- |
| Elektrisk effekt |  |
| Joules lov |  |
| Formlen for resistiviteten i en metaltråd |  |
| Elektrisk effekt udtrykt ved spænding U og modstand R |  |

Forklar alle bogstavsvariabler involveret

| Bogstav | Størrelse | SI Enhed |
| --- | --- | --- |

Strømkabel til husholdning

Ledningerne i et almindeligt 230 V kobberkabel har ofte tværsnitsareal på 1.5 mm2. Maksimal længde for sådan et kabel er ca. 30 meter.

- Hvad er resistiviteten for Kobber? (brug bogen)

- Find resistansen for kablet.

En elektrisk plæneklipper er angivet til 1300 W.

- Hvor meget strøm bruger den?

- Hvad bliver energitabet per sekund modstanden i ledningen

Kabel til elbil

Et 5 meter elkabel med kobber ledninger er angivet til 16 A og 11 kW. Det er et krav at energitabet i kablet er mindre end 0,01%. I denne opgave skal du bruge Joules lov, som siger at energitabet i en ledning er P=R·I2

- Hvor stort må energitabet i kablet være i W?

- Hvor stor resistansen i ledningen så?

- Hvad er tværsnitsareal af ledningerne i kablet?

- Hvad er diameteren af ledningerne i kablet?

Filament i el-pære

Eddy vil gerne lave 60 W elpære med Wolframtråd. Han skaffer sig tråd som er 0,046 millimeter i diameter og pæren skal bruges i almindelig lampe som bruger 230 V. Resistiviteten af Wolfram følger loven

ρW=0.0489+4·10-4·T

Hvor ρW er resistiviteten i Ω·mm2m og T er temperaturen i °C.

- Hvad er strømmen som skal løbe igennem tråden?

- Hvad skal resistansen at tråden være?

- Ved almindelig brug er temperaturen af tråden ca. 2700°C, Hvad er resistiviteten?

- Hvad er tværsnitsarealet af tråden?

- Hvor lang skal tråden være til at få den ønskede resistans?

- [Ekstra] Hvorfor tror du at Wolfram (e. Tungsten) et godt bud på metal at bruge til formålet?

Journal (hvis forlangt)

Skal indeholde:

- Svar ved alle spørgsmål

- Billeder af jeres opstilling + noter til fremtiden

- Grafer +  grafbeskrivelser

- Evt. Konklusioner +