Teori

Side 98-99 i Liv

Vejrtrækning i hvile

Formål:

Formålet med øvelsen er at måle forskellige lungeparametre.

# Materialer

- Spirometer med bakteriefilter og mundstykke

- LoggerPro tilsluttet PC

Fremgangsmåde

- Spirometret forbindes med Lab Pro og PC.

- Start Logger Pro.og vælg visning af lungerumfang.

- Kalibrer spirometeret

- Nulstil spirometrer før hver måling.

- Sæt en næseklemme på næsen (for at sikre at al luften kommer gennem spirometeret).

- Forsøgspersonen skal holde spirometeret lodret med mundstykket i munden. Det er vigtigt under hele målingen.

- Mål i et minut (stilles i LoggerPro – læreren demonstrerer), mens forsøgspersonen er i hvile.

- Aflæs åndedrætsdybde og længden af en ånding (inspiration (indånding) og eksspiration (udånding)) på grafen.

- Gentag for et antal for at beregne gennemsnit og indfør i Excel-arket.

- I de sidste 10 sekunder lav en maksimal eksspiration (udånding) og derefter en maksimal inspiration (indånding) for at måle vitalkapaciteten.

- Forsøgspersonen laver englehop eller lign. indtil han/hun bliver forpustet. Der foretages endnu en måling i 1 minut. Mens forsøgspersonen stadig er forpustet.

- Igen aflæses åndedrætsdybde og længden af en ånding (inspiration (indånding) og eksspiration (udånding)) på grafen.

# Resultater

Beregn Åndedrætsfrekvens, Åndedrætsdybde, Lungeventilation og Vitalkapacitet i Excel-arket.

# Diskussion

- Hvordan er sammenhængen mellem Åndedrætsfrekvens, Åndedrætsdybde og Lungeventilation?

- Hvad er en normal åndedrætsdybde i hvile?

- Hvilke muskler sørger for vejrtrækningen?

- På hvilke måder kan man øge lungeventilationen?

- Mål forsøgspersonernes højde, indfør i Excel-ark sammen med Vitalkapacitet og se om der er sammenhæng mellem de to størrelser.

- Hvad sker der med Åndedrætsfrekvens, Åndedrætsdybde og Lungeventilation når forsøgspersonen er fysisk aktiv?

# Konklusion

Skriv en kort samlet konklusion til forsøget